安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

车辆采购项目

采购文件

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

二○一八年九月

目  录

第一章、采购需求	8

第二章、评审办法	9

第三章、合同内容	10

第四章、报价清单	18

第五章、响应文件格式	19

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购邀请书

致：                      （投标人）：

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司现对2018年车辆进行询比采购，最高限价为140万元（含购置税、保险、上牌入户等费用），采购人为安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司。

具体要求如下:

1、安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购项目为：1台重型清障车、2台皮卡清障照明车

2、技术参数要求如下。

说明：

1、发动机、底盘为关键构件；

2、带*号的产品关键技术指标必须满足买方要求。

|  | 重型清障车要求 |
| --- | --- |
| 1. | 用途: 本车辆用于高速公路故障/事故车辆的救援 |
| 2. | 数量：一辆 （重型清障车）（限价80万元） |
| 3. | 供货范围 |
|  | 整车 |
|  | 特种工具配置费 |
|  | 产品运转2000小时运转备品备件及专用工具 |
|  | 运输和保险仓储等 |
|  | 商业保险及上牌费(含车购税、车船税、交强险、车损险（≥车价）、第三者责任险(100万元)、自燃险、人员险5万元/人×座位数、不计免赔特约。上牌时,须按需方指定地点和方式执行,选择的牌号也须经需方认可。需方配合提供公司组织机构代码证及在相关表格加盖公章。 |
|  | 相关技术服务及验收杂费 |
| 4. | 技术数据 |
| 4.1 | 清障车性能及配置 |
| 4.2 | 用于高速公路清障 |
| 4.3 | *提供主车底盘生产厂家/型号：红岩CQ5436TXHTG42-466 |
| 4.4 | *上装形式：拖吊连体（加强型） |
| 4.5 | *最大托牵质量：≥43000 kg |
| 4.6 | *最大托举质量（整车）：≥9000 kg |
| 4.7 | 全伸出最大托举质量（整车）：≥6400 kg |
| 4.8 | 托臂最大有效长度：≥3600mm |
| 4.9 | 托臂伸缩行程：≥1800mm |
| 4.10 | *最大起吊质量（kg）:20000 |
| 4.11 | 全收回最大举升角时吊举能力（kg）:20000 |
| 4.12 | 全伸出最大举升角时吊举能力：（kg）11000 |
| 4.13 | 吊臂基本长度（mm）：4800 |
| 4.14 | 油缸伸缩行程（mm）：3300 |
| 4.15 | 最大起吊高度（mm）：6000 |
| 4.16 | 吊臂节数：2 |
| 4.17 | 绞盘数量（只）：2 |
| 4.18 | 每只额定牵引力（KN）：100 |
| 4.19 | 钢丝绳规格：18-6X36WS-FC1870BZS |
| 4.20 | 钢丝绳直径（mm）：φ18 |
| 4.21 | 后支腿型式：斜撑式 |
| 4.22 | 后支腿横向跨距(mm)：1400 |
| 4.23 | *最大总质量 (含2人)：43000（kg） |
| 4.24 | *柴油发动机排放：国Ⅴ或更优 |
| 4.25 | *发动机功率（PS/kW/r/min）：≥287/2100 |
| 4.26 | 长×宽×高（mm）：≥11300×2500×3500 |
| 4.27 | 轴距：≥1800+4600+1400mm |
| 4.28 | *驱动形式：8×4 |
| 4.29 | 轮胎规格：前385/65R22.5 18PR 后315/80R22.5 18PR |
| 4.30 | 最高车速: ≥90 |
| 4.31 | *配件：1、LED红黄蓝警灯警报器一套;2、不锈钢洗手水箱;3、无线控制;4、倒车后视频;5、硬拖;6、加高拖叉座;7、发动机怠速装置;8、刹车轮毂冷却装置 |
| 4.32 | 其他要求：车身颜色为工程黄色，车身采用整体式、全钢、防锈、抗扭、加固车身；须安装晚间工作时的车后双向灯和车顶LED红黄蓝三色警报灯，警报器功率不低于120瓦；驾驶室内应有收音机等设备，带冷暖空调，座位：≥2. |
| 4.33 | 交货期：≤30天（以收到中标通知书之日起算，日历日） |
| 4.34 | 质保期：≥12月 |

## 技术指标一览表

说明：

1、发动机、底盘为关键构件；

2、带*号的产品关键技术指标必须满足买方要求。

|  | 皮卡清障照明车要求 |
| --- | --- |
| 1. | 用途: 本车辆用于高速公路故障/事故车辆的救援 |
| 2. | 数量： 两辆 （限价每辆30万元） |
| 3. | 供货范围 |
|  | 整车 |
|  | 特种工具配置费 |
|  | 产品运转2000小时运转备品备件及专用工具 |
|  | 运输和保险仓储等 |
|  | 商业保险及上牌费(含车购税、车船税、交强险、车损险（≥车价）、第三者责任险(100万元)、自燃险、人员险5万元/人×座位数、不计免赔特约。上牌时,须按需方指定地点和方式执行,选择的牌号也须经需方认可。需方配合提供公司组织机构代码证及在相关表格加盖公章。 |
|  | 相关技术服务及验收杂费 |
| 4. | 技术数据 |
| 4.1 | 皮卡清障车性能及配置 |
| 4.2 | 用于高速公路小型车清障 |
| 4.3 | *提供主车底盘生产厂家/型号： 福田BJ2037Y3MDV-A1（四驱） |
| 4.4 | *整车上装形式：液压抱胎拖具 |
| 4.5 | *最大托牵质量：≥2900 kg |
| 4.6 | 最大托举质量（上装）：≥2000 kg |
| 4.7 | 全伸出最大托举质量（整车）：≥1000 kg |
| 4.8 | 托臂最大有效长度：≥1450mm |
| 4.9 | 托臂伸缩行程：≥785mm |
| 4.10 | 折叠角度：≥-3°～6° |
| 4.11 | *柴油发动机排放：国Ⅴ或更优 |
| 4.12 | *发动机功率（kW/r/min）：130/3400 |
| 4.13 | 长×宽×高（mm）：≥5460×1800×1890 |
| 4.14 | 轴距：3105mm |
| 4.15 | 轮胎规格：265/70R16或更优 |
| 4.16 | 最高车速: ≥125 km/h |
| 4.17 | 最小离地间隙: ≥200mm |
| 4.18 | *配件（每辆车）：1、倒车后视频一套;2、链带总成两套；3、LED红黄蓝警灯警报器一套;4、无线遥控操纵系统；5、辅助轮一套。 |
| 4.19 | *配件：照明系统（每辆车）：1、可直接使用本田发电机组供电，同时可以接通220V市电长时间照明。2、最高可以升高4.5米，上下转动灯头可以调节光束照射角度，灯光要求覆盖半径达45米-65米。3、发电机注满燃油工作：13小时。4、发动机为：汽油。5、灯头功率（W）：4×500。6、灯头光通量（IM）:1000。7、使用寿命（h）：3000.8、伸缩气缸/发电机组重量（kg）:8/45。9、可遥控控制灯的开启和关闭。 |
| 4.20 | 其他要求（每辆车）：车身基本色为白色，车身下部分为橙黄色；车身采用整体式、全钢、防锈、抗扭、加固车身；须安装晚间工作时的车后双向灯和车顶LED红黄蓝三色警报灯及LED电子显示屏，警报器功率不低于120瓦； 驾驶室内应有收音机等设备，带冷暖空调，座位：≥2人 |
| 4.21 | 交货期：≤30天（以收到中标通知书之日起算，日历日） |
| 4.22 | 质保期：≥12月 |

3、供应商的资格要求如下：

（1）具有独立法人资格的设备生产厂家或具有独立法人资格的供货商；

（2）持有有效的营业执照（三证合一）；

（3）本次询比采购不接受联合体投标，严禁转包及非法分包；

（4）在安徽省高速公路系统有皮卡清障车供货业绩（至少一辆）；

（5）近三年在安徽省高速公路系统有同类型重型施救车供货业绩（至少3辆）。

4、采购文件的获取

（1）方式一：请携带营业执照副本、身份证及其盖公章复印件一份于2018年9月20至21日（8:00-16:00）到安徽省蒙城县乐土镇101号界阜蚌公司安全路产部报名并领取采购文件。

（2）方式二：网上报名，潜在意向人可直接在安徽交控集团网站下载（网址：www.ahjkjt.com）采购文件。

5、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2018年 10月9日10时00分，投标人的法定代表人或其授权的代理人应于2018年10月9日9时30分至10时00分将响应文件递交至安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司二楼会议室，逾期送达的响应文件将不予受理。

6、联系方式

采 购 人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

地    址：亳州市蒙城县乐土镇101号

邮政编码：233523

联 系 人：徐凯                                      电    话：0558-4629037

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

2018年9月18日

# 第一章、采购需求

本次采购项目为1个标段，即安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购，主要包括：1台重型清障车、2台皮卡清障照明车

# 第二章、评审方法

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按询价文件规定填报了相关内容； b．已标价的报价单与询价文件规定一致，未进行修改和删减； C.询价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人授权委托书；投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明。 (4) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (5) 拟投入产品质量满足招标文件要求。 (6) 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。投标人采用一次性报价，不得递交调价函。 (7)投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人 | ①具有独立法人资格的设备生产厂家或具有独立法人资格的供货商； ②持有有效的营业执照和税务登记证； ③不存在转包或分包。 |

二、详细评审

本次询价活动将采用有效最低价方法评审。

根据符合资格要求、品牌、质量和售后服务、业绩且综合能力最优的原则确定供货单位。

有效最低价法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审和响应性评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐三名中标候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取小组投票方式确定中标单位。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求；②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

# 第三章、合同内容

合同条款

1、定义

下列用词及用语，除上下文另有要求者外，应具有本条所赋予的涵义：

1.1 “合同”系指需方和供方(以下称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议书，包括协议书的所有的附件、附录和这些文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “产品”系指供方根据合同规定须向需方提供的全部产品。

1.4 “服务”系指根据合同规定供方须承担的与供货有关的所有辅助服务，如运输，保险、技术协助以及其它类似的义务。

1.5 “需方”系指购买物资和接受服务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 “供方”系指其询价响应文件已被需方接受的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非需方同意)。

1.7 “验收”系指需方根据技术指标接受合同产品所依据的程序和条件。

2、技术指标和标准

2.1 本合同项下所提供的产品应是全新，未使用过的，是完全符合本询价文件技术指标的正品。若技术指标中无相应的规定，产品则应符合本询价文件中明确要求的标准。

3．技术服务

3.1合同生效后，供方将有关产品技术资料随货免费提供给需方。

3.2为了使需方使用产品达到最佳效果，确保正常工作，按照需方要求供方应委派技术人员进入工地现场提供设备技术支持。

4、知识产权

4.1供方应保证需方在使用其产品、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其它知识产权的指控。任何第三方如果提出侵犯指控。供方须与第三方交涉并全部承担可能发生的一切法律责任。

5、包装

5．1产品包括应按国家标准或部(专业)标准规定执行。由于包装不善引起的设备损坏和损失均由供方承担。

5．2每批次/件应附质量合格证。

5．3每批次/件应有明显的包装编号。

6、风险

6.1  产品在全部运抵交货地点并经需方验收合格之前的一切风险由投标人负责，并视相关保险费用已包含在合同价格中，需方不予另行支付费用。

7、质量、数量保证

7.1  投标人应保证其提供的设备交付项目现场时是完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，否则业主有权中止合同，因此产生的一切损失由投标人承担。

7.2 数量保证：投标人应考虑设备在运输过程中的数量损耗，保证到项目现场的数量为需求数量，并将损耗费用含在合同综合单价中，业主对此将不予另行支付费用。合同数量为测算值，投标人应按本项目的实际需求量进行供货，合同执行期间以实际供应量进行计量和结算；供货期为计划供货期，合同执行期间业主可根据施工需要确定具体分月供应数量，并可能对总供货期作调整，投标人必须接受。

7.3 数量验收：以业主代表、使用单位、供货单位共同验收数量为准。

7.4货物各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。货物的验收必须符合有关规定和标准。

7.5验收合格条件：供方已提供了合同的全部货物和资料并符合招标文件提出的质量标准及技术要求。

7.6以上验收费用由供方承担，计入产品总价中。

8、质量检验

设备质量检验要求：一是出厂前生产厂家自检，并出具检测报告、出厂合格证；二是设备投标人代表与业主代表、使用单位（运营单位）对进场设备的共同验收，现场签认验收报告；

9、货款的支付

9.1产品合同价格应按中标单位的合同单价执行；

9.2支付方式如下：

9.2.1、 支付条件及结算方式：卖方运抵项目现场的物资经安装、调试并验收合格后30个工作日内支付总合同额100%。

10．质量

10.1供方应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

10.2供方保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

10.3对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

10.4在产品使用期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

10.5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，供方在接到需方书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，供方应承担由此发生的一切损失和费用。

11、违约责任

11.1供方不能按合同规定的时间内完成供货时(本合同第12条规定的不可抗力除外)，供方应向需方付延期违约金，每天按1000元计收，最高限额为合同价款的20％。如果供方不能按合同规定的时间内完成供货工作或者供方在达到延期违约金的最高限额后仍不能完成供货工作，需方有权因供方工期的违约终止合同，不支付供方任何费用，并没收供方的履约担保，而供方仍有义务支付上述延期违约金。

11.2如全部或部分产品经需方和供方共同验收不合格，需方有权因供方产品质量的违约终止合同，不支付供方任何费用，并没收供方的履约担保。

11.3产品错发到货地点时，由供方负责解决并承担有关费用。

11.4由于需方填错到货地点，由需方负责。

12、不可抗力

12.1 签约双方任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后24小时内以书面方式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件送达对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、争端的解决

13.1 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在14天内不能达成协议时，应当在买方单位所在地人民法院依法解决。

14．合同的解除和变更

14．1合同生效后，除不可抗力以及按本合同条款第11条的规定外，不得解除和无效变更。若确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

14．2根据上述条款规定的变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

15、转让与分包

15.1 本项目不允许转包和分包。

16、适用法律

16.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律和法规进行解释。

17、主导语言与计量单位

17.1 合同书写应用中文。买卖双方所有的来往电函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

17.2 除技术指标中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

18、通知

18.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、合同文件及资料的使用

19.1 除了供方为执行合同所雇人员外，在未经需方同意的情况下，供方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或需方为上述内容向供方提供的资料透露给任何人。供方须在保密的前提下，对其雇用的人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

19.2 除非执行合同需要，在事先未得到需方同意的情况下，供方不得使用第19.1款中所列的任何文件和资料。

19.3 除合同本身外，第19.1款列明的所有资料始终为需方的财产，若需方要求，供方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还需方。

20、合同生效及其他

20.1 除合同另有说明，本合同在需方收到供方合格的履约担保并经双方签字后，即开始生效。

20.2供方须按技术指标中的规定，向需方提供与合同项下产品有关的技术服务等其他伴随服务．

21、合同份数

21.1 合同一式二份。

附件一：车辆采购合同

车辆采购合同

买  方：

卖  方：

根据买方组织的采购活动，经采购小组的认真评审并经公司招标委员会批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款签订本合同：

1、货物的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方报价文件“供货报价一览表”中有明确规定。

2、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

- 本项目采购文件中合同条款及报价须知(包括附件：特殊条款);

- 卖方提交的报价文件；

- 成交通知书；

- 本合同的补充协议。

3、合同金额

根据询价文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为            元(人民币大写：                           )。

4、项目完工时间

卖方应于合同生效之日起，  30日  内完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，提交买方进行验收。

5、质量标准

按国家三包规定；自实际交付验收合格之日起计算质保期。

6、交货地点和方式

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 （亳州市蒙城县乐土镇101号）

7、运输办法及费用承担

运输费用由供货方自行承担。

8、包装标准和包装物的供应与回收

不回收。

9、合理损耗及计算方式

无。

10、验收标准与方式

按招投标文件要求标准验收。

11、付款方式

买方对车辆验收合格后，通过卖方开具增值税专用发票由买方财务部门以对公转帐形式支付。

12、违约责任及解决的方式

如果卖方延期交货，每延长一日承担违约金1000元，如果卖方产品质量不符合国家质量检验标准，由卖方承担合同总价20%违约金。如果买方每延长一日付款承担违约金1000元。如果因本合同产生纠纷，双方协商解决。

13、合同生效

本合同一式二份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

14、其他约定事项

如出现车辆质量问题由卖方负责售后服务，直至问题解决为止。

买 方：                                         卖 方：

单位盖章：                                       单位盖章：

代表签字：                                       代表签字：

年   月   日                                     年   月   日

附件二：合同特殊条款

合同特殊条款

1.交货地点：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 （亳州市蒙城县乐土镇101号）

2.交货及安装时间：计划工期为30天。

3.供货及安装

（1）报价人提供的货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题；

（2）供货范围除包括上述设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）以及所必需的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证；

（3）成交供应商在车辆验收前派出项目负责人至现场配合采购人做好前期工作；

（4）成交供应商必须根据采购人要求将设备安装到位并调试合格；

（5）成交供应商送货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等）；

（6）成交供应商必须向采购人免费提供不少于2课时的使用和日常保养培训；

（7）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

4.付款条件：

买方对车辆验收合格后，通过卖方开具增值税专用发票由买方财务部门以对公转帐形式支付。

5.质保期：按相关规定执行。

# 第四章、报价清单

1、投标人应根据自身的实际生产能力或供货能力填写报价单中车辆单价。

2、投标人在报价单中填写的单价应为投标人按照文件要求完成采购完成交货相关的全部费用。

3、车辆报价包含所使用的辅材、配件等全部费用，投标人要结合现场实际予以考虑综合报价，将不另行增加费用。

4、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

5、对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按以下规定修正：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

6、报价单中综合单价在供货期间不调整。

7、报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

# 第五章、响应文件格式

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

车辆采购项目

响应文件

投标人：                                  (盖单位章)

年       月       日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、承诺函

五、实施方案

六、售后服务承诺

七、资格审查资料

八、其他资料

一、报价函

(招标人名称)：

一、我方已仔细阅读研究了安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购项目采购文件，总报价为人民币（大写）              （￥           ），遵照采购文件的各项要求，提供安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购项目所需的车辆及一切相关服务。

二、如果贵方接受我们的报价，我们将保证在询价文件规定的供应期内，按照采购文件中有关条款的规定，按贵方下达的采购计划，及时、保质、保量供应设备并完成一切相关服务。

三、我们同意在规定的开标之日起    天的响应文件有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不一定接受最低标价的报价或贵方接到的其它任何报价。同时也理解，贵方不负担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：响应文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

投标人单位名称：                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：                      传真：

联 系 人：                      手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 (盖单位章)

年       月     日

（二）授权委托书

本人     (姓名)系      (投标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：

年         月        日

三、报价清单

由投标人对第三章报价清单逐项填报，内容包括报价清单说明、报价清单。

报价清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

投标人法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日期：

四、承诺函

致：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司：

我方参加了安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司车辆采购项目的采购报价，若我方中标，我方在此承诺：

一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。

二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货，保证所供货物的质量，且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题；同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内，对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责。

四、贵单位有权对货物进行检验和测试，以确定我方所供货物是否符合合同要求，我方将无条件接受采购人提出的到指定检验单位进行检验的要求。受检验或测试的货物如不符合规格和要求，贵单位将拒绝接受，我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改，以使之符合规格要求。贵单位不承担被拒绝货物所发生的任何费用。

我方理解采购人在任何时候对货物进行检验、测试。如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受采购人中止我方的供货资格。

投标人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

五、实施方案

（包括但不限于以下内容）

1、实施方案；

2、进度计划及保证措施；

3、质量、安全保证措施；

4、投标货物符合采购文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容：至少应包括出厂合格证书及检验报告。

六、售后服务承诺

（包括但不限于以下内容）

致: 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

我方承诺有以下售后服务：

1、质量保修承诺

2、维修的便利性与技术服务能力

包括售后服务体系、售后服务标准及计划、服务网点等

投标单位（公章）：

投标代表（签名）：

日           期：

七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 营业执照号 |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |  | 固定资产总额 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  | 银行信誉级别 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产或代理产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖投标人单位章)、税务登记证副本的复印件(并加盖投标人单位章)、投标人基本账户开户许可证的复印件(并加盖投标人单位章。

制造商家还需附ISO9001系列认证、ISO14001系列认证和职业健康安全管理体系认证的复印件(并加盖投标人单位章)。

八、其他材料

1、采购人发布的各次补遗书、通知公告等（如有）

2、投标人企业简历、获奖情况、生产厂家获得认证、产品销售和本行业业绩情况等其它相关证明材料（如有）