2018年黄山中心闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目询价通知书

为满足日渐增多的ETC用户快速通行需求，有效减轻收费现场人工收费工作负荷，黄山管理中心根据集团公司批复下达的2018年度中控专项投资调整计划，实施黄祁段闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目，目前本项目已具备实施条件，根据集团公司和黄山中心招投标相关管理规定，现拟就本工程项目进行询比价。

一、项目概况

1.项目简介：黄山中心闪里、牯牛降入口新增ETC复式车道改造。

2.项目范围：黄山中心黄祁路段闪里和牯牛降收费站。

3.工作内容：

① 对黄祁路段闪里站和牯牛降站入口车道一新增两套ETC系统设备及配套机电设施。同时保留原有人工车道机电系统软硬件设备和人工发卡功能，实现复式车道功能,通过必要的改造后能够一键切换。需负责完成ETC车道设备（包括ETC天线、费额显示器、自动栏杆、车牌识别、车道摄像机、车道控制器、工控机机等）的采购、运输、安装、系统调试（含与车道收费系统软件的联调）等工作，具体设备技术参数，详见附件1。

② 负责完成闪里站和牯牛降站入口ETC车道岛头制作以及车道收费岛延长工作，完成影响部分原有设备基础和管线的迁移工作。

③ 工程施工须根据业主规定要求进行并在合同规定的期限内完工，工程涉及的材料送至业主指定地点(业主不组织现场勘查)，且业主方不承担相关运输费用，施工所产生一切费用由施工方负责；

④ 运输或现场维修过程中由非业主方主观原因导致的设备材料发生整体或部分受损，报价方须无条件予以免费更换；

⑤ 缺陷责任期限：工程竣工验收之日起，24个月。

4.采购标准、规模和标段（包）划分：划分为一个标段，按照国家相关规范标准进行设备采购、验货、施工、工程验收、结算等工作。

5.资金来源：从集团公司批复的2018年度中控专项投资调整计划中本项目专项预算经费中列支。由黄山中心机电管理部负责组织实施该项目，黟县分中心机电管理人员配合。本次2018年黄山中心闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目控制价上限为柒拾叁万柒仟玖佰陆拾元整(737960.00)。

二、资格条件

1.资质要求：本次招标要求投标人具有独立法人资格，持有合法有效营业执照，需具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包一级资质（公路机电工程分项）。

2.业绩要求：2015年1月1日至今（以项目交工时间为准），独立承担过1个高速公路机电工程合同项目（须含有ETC车道建设）,且合同金额不小于500万元人民币业绩,且所有项目已交工验收质量合格。（为了便于核验业绩的真实性，以上业绩须在全国公路建设市场信用信息管理系统中公开可查询）。

3.信誉要求：

（1）投标人近三年（2015年1月至今）未出现过重大质量、安全责任事故。

（2）投标人近三年（2015年1月1日至今）没有放弃中标或放弃履约的不良信誉行为。

（3）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（4）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（5）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（6）没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（7）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（8）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（9）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次询价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次询价。

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与报价。

4.报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

5.报价单位同步报送有关本项目资格条件相关证明：须出具营业执照及其相关证件；未报送的，视为不具备相应资格条件。

三、报价清单

1.报价清单格式见附件2。

2.参与报价的施工单位须根据询价文件和报价清单上的具体要求认真填写报价单，不得漏项、缺项及增项，对于擅自变动询价工程量清单的，视为恶意报价，询价方有权拒收该单位报价资料及虽接受但视为该单位报价作废。

3.当管理中心确认中选的报价存在不平衡报价时，管理中心有权要求与中选单位进行合同谈判，在中选总价不变的前提下合理修正该报价单的细目单价。

四、工期、质量要求

1.工期要求：自业主方电话通知报价方中选之日起，50天(含节假日)完成本项目全部工作，每延期1天，扣除工程款5000元。

2.质量要求：符合《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2-2004）等国家相关规范、标准；验收合格，符合本次询价技术规范要求，工程质保为24个月。

五、支付方式

1.材料到货验收合格后，7日内由供货单位提出申请，管理中心机电管理部等相关部门负责组织材料验收工作，工程验收合格后90天内须办理完结算手续，逾期未办理结算的，视为放弃材料款。

2.业主按照实际发生并经验收合格的工程量和中选的该项目询价清单单价按合同相关条款办理完成工程费用结算。

3.支付结算款时，暂扣5%作为质保金，缺陷期满后，无质量及服务问题等按流程退还质保金。

六、提交响应文件截止时间及地点及相关事宜

1.提交响应文件截止时间：2018年10月18日10:10，超过截止时间送达的将拒绝接收或视为作废，截止时间现场开启各单位密封报价资料。

2.报名联系地点：安徽省黄山市休宁县渭桥乡安徽交控集团黄山管理中心机电管理部本项目询价小组。

现场开启报价文件地址：安徽省黄山市休宁县万安镇下关村安徽交控集团黄山管理中心二楼会议室。

3.本项目不接受个人和联合体参选，本项目严禁转包及非法分包。

4.送达的文件密封口需加盖单位公章。

5.业主不组织勘查现场，报价人应在确保自身安全的前提下，自行组织对相关设备进行充分现场勘查。由于报价方未对现场勘查导致采购的设备设施不能够使用，报价方必须采取有效措施保证使用，经多次调试不能正常使用的应无条件予以免费更换直至正常使用。

6.业主不组织召开投标预备会。

7.送达的响应文件密封口需加盖单位公章。

8.可以采取专人送达的方式提交文件。专人送达时由报价方送达人和接收文件的管理处本项目询价小组成员或本项目联系人现场检查文件密封情况，双方签字确认；若发现送达的文件未予密封或未按要求在密封口加盖单位公章的，本项目询价小组将拒绝接收或示为作废。

9.报价方接到业主电话或书面中选后，非业主方面原因，5日内签订后相关工程合同，签订合同后办理工程施工备案等相关事宜。

10.报价方需对本项目询价通知书中的每一页加盖单位公章以示对本询价通知书内容的认可及遵守，报价文件根据相关标准装订成册，并加盖骑缝章（封页章），未加盖公章者视为作废。

11.报价方提供的投标证明文件以及中选后按本规范要求提供的生产文件必须真实有效，否则，将取消本次询比价报价资格，中选者，将取消合同，重新询比价。

12.联系人：林正，电话：0559-7830055。

13.若报价文件出现以下情况，报价文件作废，且同一单位出现多次此类情况，则此单位将会被列入本单位相关不友好单位黑名单：

①未列出本项目所需的公司业绩及证明和项目经理、安全员、技术人员等相关资质证书及业绩证明的。

②报价单位围标、串标或是弄虚作假的。

③未按照本次询价要求编制询价文件的.

七、评审方法和标准

1.管理中心按照集团公司《非招标方式采购管理暂行办法》组织该项目的询价和评审。

2.此项目设定询价控制价上限，已包含在询价文件中。开封时若发现报价单的金额高于控制价上限，当场宣布该单位的报价作废。

3.根据符合资格要求、质量和服务相等，业绩无造假且报价最低的原则确定项目实施单位。

八、响应文件格式

1.提供相关法人营业执照等单位相关资质文件（彩印件）和报价函及附录、报价委托函。

2.拟投入本项目维护保养主要管理人员（项目经理、安全员）和施工人员资历表。项目经理为注册一级建造师（机电工程专业），须有3年以上相关工作经验，持有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证；安全员具有国家或省级颁布的安全生产资格证书(上网查询)。

3.拟投入本项目机械设备、车辆。

安徽交控集团黄山中心

2018年10月12日

一、询价报价函

（询价人名称）：

1.我方已仔细研究了                       （项目名称）    标段施工询价文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以“投标报价和工程量清单”中标明的投标总报价，工期    个月(    天，含休息日)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格  。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知后，在中选通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

截止有效期：    2018  年          月         日

二、报价函附录

| 序号 | 事 项 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算 2 年 | 工程质保期：24月 |
| 2 | 逾期交工违约金 | 5000元/天 | 全部安装调试到位并经业主验收合格视为交工 |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 10%签约合同价 | 同上 |
| 4 | 提前交工的奖金 | 执行发包人另行制定的奖惩办法 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 执行发包人另行制定的奖惩办法 |  |
| 6 | 价格指数的差额计算 | 本项目合同期内不调价（交通行政主管部门明文规定的除外） |  |
| 7 | 付款方式 | 交工验收合格后，预留5%质保金（或等金额银行保函），余款一次性结清 |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 同期商业银行短期贷款率不计复利 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 总支付款的 5 % |  |
| 10 | 质量保证金限额 | 5 %签约合同价 | 精确到百元 |

投标人：               （盖单位章）

投标文件签署人签名：

三、 委托函

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买或领取                          （项目名称）询价文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）施工报价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目询价文件发出之日至报价有效期截止日。

代理人无转委托权。

报  价  人（全称，盖单位章）：

法定代表人（签名）：

身份证号码：

委托代理人（签名）：

身份证号码：

日      期：  2018    年      月     日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在投标有效期满前一直保持有效。

四、组织供应能力说明

⑴供货计划：

⑵服务能力、方案及承诺：

⑶质量保证（包括报价时承诺的较长的保修期等）：

⑸企业简介：

- 报价人资格证明文件

A、报价人概况：

报价人名称：

注册地址：

传    真：

电    话：

邮   编：

成立或注册日期：

法人代表：

B、法人营业执照复印件（加盖公章）：

C、报价人企业资质证书复印件（加盖公章）：

D、报价人的销售业绩及信誉证明材料：

E、报价人认为需附的其它资料：

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及 投资参股的关联 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：①企业法人营业执照副本（全本）的扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

②施工资质证书副本（全本）的扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

③安全生产许可证副本（全本）的扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

- 拟委任的项目实施人员资历表

（项目经理/技术负责人/安全员/施工人员）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、本表后应附项目经理的身份证、毕业证、职称资格证书的彩色扫描件或彩色复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料彩色复印件。

2、本表后应附申请人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

附件1：

2018年黄山中心闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目相关技术参数与规范说明

报价人应完成黄山中心黄祁段闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目相关设备在采购、运输、安装、调试、试运行、培训及缺陷责任期内的各项工作，确保改造后系统和设备正常运行。

一、总则

（1）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

（2）如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味供方提供的设备能够符合本规范书的要求。

（3）本设备技术规范书所使用的标准如与需方所执行的标准不一致时，取较高标准执行。

（4）本设备规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

（5）设备制造及试验所应遵循的国家、行业、企业的标准及规范，但不仅限于此：

二、设备技术参数

（一）ETC路侧读写控制单元(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

（1）相控阵智能定位天线

承包人提供的ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准，并通过交通部交通工程监理检测中心的物理层测试、协议和互操作测试，具有省级以上检测机构出具的检测报告。

同时至少满足以下技术要求：

1.基本功能性能要求

- 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块；

- 路侧设备应具备无线定位功能，通过电子标签发射的上行信号进行二维定位，并将定位坐标信息提供给车道控制器用于车辆位置判断，解决跟车干扰和旁道干扰问题；

- 单套路侧设备应具备至少两个通讯区域，以实现双通讯区域工作方式，其中远端通讯区域范围至少达到15米，近端通讯区域范围至少达到8米。也可采用两套独立的路侧设备形成双通讯区域工作方式，硬件独立，软件协同工作，两者互为备份；

- 路侧设备应内置同步器功能，无需额外同步器即可满足同向多车道应用模式下不会产生旁道干扰；

- 路侧设备的车道天线与车道控制器宜采用光纤通讯形式，避免通讯线缆受到电磁干扰，提高交易成功率；

- 路侧设备应至少具有RS232、RS485、USB或以太网方式之一的上位机通信接口；

- 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座；

- 路侧设备应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps；

- 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力；

- 路侧设备的车道天线可以采用两种安装方式：采用立柱式安装在车道侧面的收费岛上或者采用吊装法安装在收费车道上方的门架上。对于吊装在门架上的车道天线，其高度应不低于5.5米；

- 对于门架式或立柱式两种安装方式，设备制造商均应提供必要的安装图纸说明，确保对于不同的车型和合理范围内的车速，通信质量及读写操作的准确率在收费业务允许的范围内；

- 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签；

- 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰；

- 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；

- 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境；

- 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时；

- 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作。

2.应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用以太网接口，调试接口主要用于设备安装时的调试。

3.技术标准

路侧设备技术标准

| 机械特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 |  |  | 规 格 |  |
| 外形尺寸 |  |  | 室外单元：410mm×310mm×133mm 控制器：标准1U单元 |  |
| 重量 |  |  | 室外单元：9kg 控制器：2kg |  |
| 外壳材料 |  |  | 室外单元后壳：铝合金 室外单元前壳：改性ABS 控制器：SPCC冷轧板 |  |
| 颜色 |  |  | 室外单元后壳：铁灰色 室外单元前壳：冷灰色 控制器：黑色 |  |
| 安装位置 |  |  | 龙门架或路侧立柱 |  |
| 安装方式 |  |  | 顶挂或侧挂 |  |
| 微波链路特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规格 |  |  |
| 载波频率 |  | 信道1: 下行5.830GHz，上行5.790GHz; 信道2: 下行5.840GHz，上行5.800GHz |  |  |
| 占用带宽 |  | < 5MHz |  |  |
| 频率容限 |  | ±10ppm |  |  |
| 等效全向发射功率 |  | ≤+33dBm |  |  |
| 杂散发射 |  | ≤-36dBm/100kHz(30~1000MHz) ≤40dBm/1MHz(2400~2483.5MHz) ≤-40dBm/1MHz(3400~3530MHz) ≤-33dBm/100kHz(5725~5850MHz)(注：对应载波2.5倍信道带宽以外) 其它≤-30dBm/1MHz(1~20GHz) |  |  |
| 邻道泄漏功率比 |  | <-30dB |  |  |
| 天线半功率角 |  | 水平面半功率波瓣宽度小于38° 垂直面半功率波瓣宽度小于45° |  |  |
| 天线极化 |  | 右旋圆极化 |  |  |
| 交叉极化鉴别率 |  | 最大增益方向 RSUt≥15dB -3dB区域：RSUt≥10dB |  |  |
| 调制方式 |  | ASK |  |  |
| 调制度 |  | 0.5～0.9 |  |  |
| 位时钟精度 |  | ±100ppm |  |  |
| 接收灵敏度 |  | ≤-70dBm |  |  |
| 电气及应用特性 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 参数 |
| 电 源 |  |  |  | 微波天线：+48V DC（MAX 1A ，单个天线） 控制器: 220V AC |
| 典型交易时间（PBOC电子钱包） |  |  |  | ＜230ms |
| 使用寿命 |  |  |  | 15年 |
| 平均无故障时间 |  |  |  | ≥70,000h |
| 通信区域 |  |  |  | 距离：0～12m，长：Max.12m 宽：Max.3.3m （5.5m高, 450倾角标称安装） |
| 控制方式 |  |  |  | 常发方式、触发方式 |
| 人机界面方式 |  |  |  | 84mm×26mm OLED液晶屏显示 |
| 室外单元与控制器通讯方式 |  |  |  | 1.25Gbps光纤传输（1550nm TX/1310nm RX） |
| PSAM卡 | 规格 |  |  | ≥4个PSAM卡座 |
|  | 运算速率 |  |  | 3DES运算：≤250微秒/单次 |
|  | 接口速率 |  |  | 9.6-115.2kbps |
| 上位机接口 | 以太网 |  |  | 1000Mbps |
|  | RS232/422 |  |  | 115200bps |
|  | 通讯检错 |  |  | CRC16循环冗余校验 |
| 环境特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规 格 |  |  |
| 防护等级 |  | IP67 |  |  |
| 使用温度 |  | -30℃~+75℃ |  |  |
| 存储温度. |  | -40℃~+85℃ |  |  |
| 相对工作湿度 |  | ≤95％ |  |  |
| 静电 |  | 8KV |  |  |
| 振动 |  | 符合GB 2423.13 |  |  |
| 冲击 |  | 符合GB 2423.5试验Eb和导则 |  |  |
| 盐雾 |  | 符合GB 2423.18 |  |  |
| 雷击 |  | 抗4KV 10/200uS 雷击 |  |  |

（二）ETC车道控制器(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

车道控制器实现对车道设备的管理和控制，下载费率表、黑名单等，进行图象抓拍，并保存40天的收费数据。控制器主要由工业控制计算机机、接口板、电源和设备机箱等部分组成。

1.车道控制器外围电路及设备机箱

- 至少16路数字量I／O接口；至少8路开关量I／O电流接口板；所有接口板和功能板必须附光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；

- 继电器（如采用）：触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5×106次以上；

- 电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 设备机箱：1mm以上厚度不锈钢或钢制机箱（应做防锈处理），正面开门，便于安装和内部维修。门框和进线孔加密封橡胶垫圈，不设通风孔，保证机箱防水、防尘；

- 接线端子排及线槽：所有外设均可直接接到端子排上，所有的车道控制器的内部走线均在线槽内；

- 风扇：需采用含油轴承，免维护高可靠风扇，确保机箱内产生正气压电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 应能便于安装、更换和内部维修。

2.工控机主要技术要求

1）嵌入式工控机，CPU:不低于J1900 ,四核2.0GHZ 以上

2）显示芯片：CPU集成显示芯片最低能解析480P单路高清图像

3）扩展插槽及接口

- 串行接口：6个以上（含6个）；

- 并行接口：1个；

- PCI插槽：3个以上（含3个）；

- PS2接口：1个；

- 网口：最低4个百兆接口（必须使用独立控制器非桥接）；

- USB：2个以上。

4）操作系统

- Windows：最低支持Windows7；

- Linux：最低支持Fedora 20基于通用内核版本2.6的支持；

- 设备驱动：PCI接口设备需要提供Windows及Linux下对应的驱动程序；

- IO卡：PCI725、PCI847；

5）磁盘存储；

- 存储容量：≥500GB，可扩展双硬盘；

- 存储形式：机械硬盘。

（三）高速自动栏杆(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

- 双开式自动栏杆；

- 驱动电机：数字直流步进电机或其他性能更优电机；

- 栏杆臂长度：1.5m～2m；

- 抬落杆时间：0.3s；

- 最大功率消耗：450W

- 工作循环：100%；

- 工作电压：AC220V±15%；

- 频率：50-60HZ；

- IP防护：IP55；

- 工作环境温度范围：-40℃～55℃；

- 具有防撞装置；

- 设计开关次数：1000万次。

（四）费额显示器(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

- 像素间距：5mm；

- 像素点组成：三合一全彩led；

- 分辨率：128×64；

- 发光亮度：大于4000cd/m2；

- 可调亮度：自动或手动32级；

- 显示内容：收费信息及显示公告信息、图像、视频片段；

- 控制方式：RS232通讯/ 网络（可选）；

- 操作温度范围：-20℃～+75℃；

- 相对湿度：10%～95%非冷凝；

- MTBF：大于15,000小时；

- MTTR：小于0.5小时；

- 输入电压：AC220V±15%；

- 平均功耗：60W；

- 最大功耗：150W；

- 防护等级：IP65；

- 黄闪报警器：支持（选配）；

- 立柱式安装。

（五）车牌识别设备(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

车牌照识别系统摄像机应采用独立杆架安装，不与车道摄像机合设，补光灯应与车牌照识别摄像机同杆安装。

高清车牌照识别系统与车道工控机相连，要求工作可靠，接口简单、统一，系统应能自动识别“GA36-92”(1992式牌照)、“GA36.1-2001”（2002式牌照）标准民用车牌照、2004式军用、新武警、港澳式、新能源车牌等各种格式汽车号牌。

1.识别系统性能指标

- 有效像素：200万或以上；

- 信噪比：50dB；

- 最低照度：0.1Lux；

- 扫描方式：逐行扫描；

- 光学接口：C型接口；

- 网络接口:10M/100M自适应的RJ45以太网接口。

2.车牌照识别技术指标

- 车牌定位率：99%；

- 车牌整牌识别率：95%；

- 识别速度：≤0.2s；

图像处理单元要求采用硬件平台实现，车牌识别功能实现要求在车牌照自动识别单元上独立完成，不得占用车道控制机的计算资源，与车道控制机采用标准DLL接口进行数据交换通讯，通讯协议明确，便于调用。

（六）车道摄像机(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

- 1/2.8"200万像素逐行扫描CMOS传感器；

- 焦距范围：2.7-12mm；

- 最低照度：彩色:0.001 Lux(F1.2，50IRE)；黑白:0.0001Lux(F1.2，50IRE) ；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；

- 传输方式：支持单播和组播；

- 支持SD卡前端存储，支持音频输入输出，支持报警输入输出；

- 支持多次曝光的宽动态，强光抑制；

- 支持H.265、H.264、MJPEG；

- 支持AC24V±25%、DC12V±25%、PoE；

- 防护罩应配室外型全天候防护罩，具有自动加热、遮阳等功能。

- 安装2米不锈钢立柱；

- 摄像机安装高度为离开路面约2.0m，能清楚地观察车道的交通状况；

- 摄像机立柱由不锈钢钢管制成，而且在强风下不会晃动；

- 支持中文字符叠加，其大小位置可调；

（七）ETC车道LED指示灯(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

- 具有红色“×”、 黄色“ETC车道”、 绿色“↓”三种工作状态；

- 半功率角：>30°；

- 采用超高亮度、长寿命的红色，绿色，黄色发光管；

- 外形尺寸：≥1600×600×100mm；

- LED发光管波长：红色620-625nm，黄色590-595nm，绿色520-525nm；

- 亮度：≥6000cd/m2；

- 接口方式：AC220V电源控制，由收费亭内开关控制；

- MTBF：10，000小时；MTTR：0.5小时；

- 使用环境温度：－10℃～60℃；

- 箱体防护等级：IP65。

（八）ETC车道土建改造要求(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

本次改造需要参照本路段其他站入口ETC车道布局，根据实际需要对闪里站和牯牛降站入口一车道两侧收费岛进行延长改造，延长后的收费岛上将安装双开高速自动栏杆。并对原有雾灯等机电设备以及标志标牌等收费设施进行迁移安装。确保改造后入口车道收费岛布局符合规范和设计要求，布局合理，协调美观。

（九）复式车道要求(最低技术要求，并出具厂家相关资料证明)

对新增的两条ETC车道保留原有机电系统软硬件设备和人工发卡功能，实现复式车道功能。当ETC功能无法使用时，可以一键切换成人工发卡模式，确保车道正常开道。

安徽交控集团黄山中心

2018年10月12日

| 附件2： 2018年黄山中心闪里、牯牛降入口新增ETC车道改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | ETC收费系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC路侧读写控制单元 | 套 | 2 |  |  |  |  | 相控阵智能定位天线 |
| 2 | ETC天线杆架 | 套 | 2 |  |  |  |  | 含基础 |
| 3 | ETC车道控制器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 高速自动栏杆机 | 套 | 2 |  |  |  |  | 双开，含车检器、栏杆 |
| 4.2 | 线圈 | 个 | 10 |  |  |  |  | 含切割 |
| 5 | 费额显示器 | 套 | 2 |  |  |  |  | 含黄闪报警器 |
| 6 | 车牌识别设备 | 套 | 2 |  |  |  |  | 含立柱、闪光灯等 |
| 7 | 车道摄像机 | 套 | 2 |  |  |  |  | 含镜头、立柱等 |
| 8 | ETC车道LED指示灯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 完成本系统所需的其他材料、设备及工作 | 项 | 2 |  |  |  |  | 含收费键盘、防雷设备及线缆等 |
| 二 | 附属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有车道设备利旧迁移安装 | 车道 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 收费岛延长改建 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 标志、标牌、标线 | 项 | 2 |  |  |  |  | 含减速带 |
| 4 | 系统联调 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 复式车道设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  |  | 含为实现一键切换而进行适当的改造及用到的材料设备等 |
| 三 | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC车道收费系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  | 含扁平化收费软件的安装、联调等 |
| 本章小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 元 |
| 备注：1.报价单应与报价须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.报价人应根据自身的实际生产能力填写报价单中各设备的单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本次询价招标原则采用低价中选，按业主询价通知书中提供的项目设计图纸、施工方案及工程量进行报价，按清单细目报综合单价和合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.报价人在报价单中填写的综合单价包括设备成本，运抵交货地址的运费、包装费、劳务费、安装调试、保险等一切费用，利润，税金，政策性文件及标包含的所有风险、以及本项目说明中未说明但应该会发生的事项等各项目应有费用；后期，黄山中心实行“扁平化收费系统推广及营改增改造工程”时，中选单位须及时调整扁平化收费软件，费用不在另行支付；除有单独说明会单列外，所有单价应包括材料、人工、车辆、施工安全防护、协调、交通安全、税金、保险等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．对于符合要求的报价文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按询价文件规定修正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.承包人在报价单中必须填写合计大写金额，开封时宣读报价以大写报价金额为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.本次招标为单价招标，工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量和本次询价报价单价计算支付金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(公章)： 日 期：2018年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |