徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目

采  购 文 件

安徽省徐明高速公路管理有限公司

二〇一九年五月

说  明

一、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。

二、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本采购项目专用本共同组成。

三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，响应人应主动上网查询，采购人不承担响应人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、响应人向采购人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。

六、自采购之日起，响应人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由响应人负责。

七、采购人对采购文件内容有最终解释权。

目    录

第一篇  采购公告	1

第二篇  响应人须知	4

第三篇  合同条款	26

第四篇  技术规范	34

第五篇  工程量清单	40

第六篇  响应文件格式	44

第七篇  成交通知书格式	59

第八篇  合同协议书格式	60

第九篇  其他资料	68

## 第一篇  采购公告

徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目

采购公告

安徽省徐明高速公路管理有限公司对“徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目

2、项目地点：安徽省蚌埠市、滁州市、宿州市

3、项目概况：

徐明公司管辖路段：S07 徐明高速公路K0+000-K139+032段乙类桥梁共计5座，双幅共计19.862Km，G1516泗宿高速K0+000-K54+000段乙类桥梁共计4座，双幅共计6.292Km。工程内容为：S07 徐明高速公路K0+000-K139+032段乙类桥梁定期检测及G1516泗宿高速K0+000-K54+000段乙类桥梁检测服务。

4、项目估算：79万元。

5、标段划分：共分为1个标段，主要工作内容包括：

（1）桥梁定期检测：包括外观检查、无损检测和检查报告编制；

（2）根据检查结果按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T  H21-2011）的要求进行桥梁技术状况的等级评定，提出各类桥梁的养护维修措施及建议；

（3）协助发包人完成桥梁电子资料录入，桥梁卡片更新等工作。

6、计划服务期：暂定90日历天，2019年6月至2019年8月。

二、响应人资质要求

1、资质要求： 具有独立法人资格及有效的营业执照，同时具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内。

2、业绩要求：自2016年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。

3、主要人员最低要求：

（1）检测负责人：具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。

（2）桥梁检测工程师：2名，具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证。

4、响应人拟投入本项目的其他人员、设备等方面具备相应的能力。

5、本次采购不接受联合体报价。

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。

三、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件等相关文件。

- 响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对采购有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年5月 22日10：00时，响应人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月22日10：00前到账，否则无效。

5、本项目递交响应文件的竞标人数量不得少于3家（含3家）。递交响应文件少于3家的，询价人将重新进行询比采购。

五、联系方式

采购人：安徽省徐明高速公路管理有限公司

地  址：蚌埠市五河县头铺镇五河西收费站旁

联 系 人： 牛工

电  话：0552-2352831

六、保证金账户

户    名：安徽省徐明高速公路管理有限公司

账    号：1303010009300050866

开户银行：中国工商银行股份有限公司五河支行

安徽省徐明高速公路管理有限公司

2019年5月9日

## 第二篇  响应人须知

第二篇  响应人须知

响应人须知前附表

| 项目概况 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 采购人 | 采购人名称：安徽省徐明高速公路管理有限公司 地址：蚌埠市五河县头铺镇五河西收费站旁 联 系 人： 牛工 电 话： 0552-2352831 |
| 项目名称 | 项目名称：徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目 |
| 项目重要说明 | 见响应人须知附件1 |
| 主要工程数量表 | 见响应人须知附件2 |
| 项目地理位置示意图 | 见响应人须知附件3 |
| 检测服务期 | 见响应人须知附件4 |
| 招标范围及合同段划分 | 招标范围：安徽省徐明高速公路管理有限公司现对所辖路段乙类桥梁定期检查，桥梁数量见第八篇。 本次采购设1个检测合同段 |
| 资金来源 | 项目业主自筹 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 具体信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 响应人的合格条件 | 见响应人须知附件5 |
| 2.2 | 是否接受联合体 报价 | 不接受 |
| 4.1 | 是否组织现场考察 | 否，响应人可自行考察现场。 |
| 5.1 | 是否召开封前会议 | 否 |
| 5.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 递交采购文件截至之日4天前 |
| 6.4 | 采购人是否设定固定价格 | 否 |
| 6.5 | 采购人是否设定报价控制价上、下限 | 设置报价控制价上限，报价控制价上限为： 徐明段60万元，泗宿段19万元。 |
| 6.6 | 采购人是否设定标底 | 否 |
| 7 | 采购人要求澄清采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止时间 3 日前 |
| 10.4 | 检测服务费是否调整 | 否 |
| 10.5 | 本检测项目的投标报价和中标后结算采用的货币种类 | 人民币 |
| 12 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止时间后 30日内 |
| 13.1 | 响应文件份数 | 正本 1 份，副本 1 份 |
| 13.5 | 响应价文件（纸质版） 装订其他要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、响应文件正副各1本，统一密封在一个封套中。封套加贴封条，封口处应加盖响应人单位章。 |
| 14.1 | 封套上应载明的信息 | 封套上写明：采购人名称 、 工程（工程名称）响应文件及 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 14.3 | 递交响应文件地点 | 安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室 |
| 14.4 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 15.1 | 开封时间和地点 | 时间：2019年5月22日10时00分 开封地点：安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室 |
| 18.1 | 开封程序 | （1）密封情况检查：响应人代表 （2）开封顺序：随机 （3）当众开封，公布响应人名称、报价等，结束后记录在案 |
| 19.2 | 当场宣布废标的情况 | （1）. 响应文件中所述项目名称、合同段号与采购项目不一致； （2）. 响应文件正、副本份数不满足采购文件规定； （3）. 未填写报价； （4）. 报价超出采购人公布的控制价上限。 |
| 20.2 | 审查程序 | 采购截止期止，递交响应文件供应商的最低数量为3个，采购人方进行开封。采购人按采购文件规定的评审标准和方法进行审查。通过审查的响应单位，按报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。如果有效报价出现两家或两家以上相同者，则采取按递交响应文件时间较前的响应人优先确定第一成交候选人。 |
| 24.1 | 评审方法 | 最低价法 |
| 25 | 签订合同 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。 |
| 26 | 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |

- 响应人须知

- 一  总  则

1．项目简介

1.1  项目概况

1.1.1  项目重要说明：见附件1。

1.1.2 主要工程数量表：见附件2。

1.1.3项目地理位置示意图：见附件3。

1.1.4检测服务期：见附件4。

1.2本项目不委托招标代理机构。

2．响应人的合格条件

2.1 响应人的资格要求

（1）响应人的资质应满足响应人须知附件5-1的要求。

（2）响应人完成类似工程的检测业绩情况应满足响应人须知附件5-2的要求。

（3）响应人拟投入本工程的检测人员必须符合响应人须知人附件5-3的要求。

（4）响应人拟投入本工程项目的试验、检测设备应满足响应人须知附件5-4的要求。

（5）响应人的财务状况应满足投标须知附件5-5的要求。

（6）响应人的诉讼和履约情况应满足投标须知附件5-6的要求。

2.2  采购人不接受联合体报价。

2.3  采购人不接受响应人的分包申请并禁止转包。

2.4 响应人应对响应文件的真实性负责；如果采购人在采购阶段的评审中发现响应人有弄虚作假行为的，采购人有权拒绝该响应人的响应文件进入下一阶段的评审；发出成交通知书后，发现成交人有弄虚作假行为的，采购人有权取消其成交资格。

2.5  具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时提出报价申请。

3．投标费用

不论成交与否，响应人在报价过程中的一切费用均由响应人自行承担。

4．现场考察

4.1  响应人须知前附表规定组织现场考察的，采购人将按响应人须知前附表规定的时间、地点统一组织响应人对工程现场及周围环境进行实地考察。

4.2  响应人须知前附表规定不组织现场考察的，响应人可以自行进入工程现场进行考察，但响应人不得因此而使采购人或采购人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

4.3  非采购人原因造成进入现场的响应人发生人身伤亡、财产或其它损失、损害等，采购人概不负责。

4.4 响应人现场考察发生的各项费用自理。

4.5  采购人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

5．标前会议

5.1  采购人将按响应人须知前附表规定不召开封前会议。

5.2 响应人在现场考察(如果有)及阅读采购文件后提出的与报价有关的问题，采购人将以书面形式予以解答。响应人可在响应人须知前附表规定的截止时间之前，以传真等书面形式将要求答复的问题提交给采购人，以便采购人进行准备。

- 二  采购文件

6．采购文件的内容

6.1  采购文件包括以下内容：

第一篇  采购邀请函

第二篇  响应人须知

第三篇  合同条款

第四篇  技术规范

第五篇  响应文件格式

第六篇  成交通知书格式

第七篇  合同协议书格式

第八篇  图纸和资料

此外，采购人在采购期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为采购文件的组成部分，响应人应一并阅读。

6.2 响应人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与采购文件的规定严重不符的，其响应文件作废标处理。

6.3 响应人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。

6.4  采购人不设定固定价格。

6.5  采购人设定控制价上限，控制价上限见响应人须知前附表。

7．采购文件的澄清和解答

采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以电子补遗书形式发送给响应人。

8．采购人对采购文件的修改

8.1  采购人可能会因任何原因（包括按响应人须知第5条在标前会议期间回答响应人提出的问题）对采购文件进行修改，采购人将在递交响应文件截止期3日之前将以电子补遗书方式发送给响应人。

8.2  补遗书（包括本须知其他条款中提及的补遗书）将以电子文件的书面形式发出，补遗书是采购文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有响应人都具有约束力。补遗书与采购文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

8.3  为使响应人在编制响应文件时有合理的时间对上述补遗书的内容加以考虑，采购人可以按投标须知第15.2款的规定，将递交响应文件的截止日期和时间向后推迟。

- 三  响应文件的编制

9．响应文件的内容

9.1 响应人编制的响应文件，应包括以下内容：

（1）封面及目录

（3）投标函及投标函附录

（4）法定代表人身份证明及授权委托书

（6）财务建议书

（8）资格审查资料

（9）承诺函

（10）其他材料

9.2 响应人应递交拟完成本项目检测服务的技术建议书，其内容应详实，足以说明响应人的建议能满足采购文件的要求。

9.3 响应人应递交拟完成本项目检测服务的财务建议书，说明响应人按照采购文件的要求完成该服务所需的费用。

9.4  响应文件必须使用采购文件所提供的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展和复制）。

10．投标价

10.1  本合同检测服务费应按照采购文件提供的检测工程量清单计算。本次采购不接受调价函。

10.2 响应人必须按照采购文件规定的格式和内容，在财务建议书中计算报价。

10.3 响应人应按照采购文件列出的表格格式，填报检测服务费。响应人未填报的部分，在工程实施时发包人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

10.4  在合同实施期间，响应人填写的单价和总额价不因受到国家政策变化、物价变动等各种因素的影响而予以调整，响应人应在报价时充分考虑这一因素。

10.5  本项目的报价和成交后结算一律采用人民币。

10.6  采购人设定投标控制价上限，响应人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作废标处理。

11．响应保证金

11.1  响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元）。

12．响应文件的有效期

12.1  在响应人须知前附表规定的响应文件有效期内所有的响应文件均保持有效。

12.2  采购人可在原定响应文件有效期内根据需要提出延长响应文件有效期的要求，响应人应立即以书面形式作出答复。同意此要求的响应人的响应文件有效期相应延长，但响应人不得因此而提出修改其响应文件的要求。响应人也可以拒绝此要求，其响应文件超过原有效期后将自动失效。

13．响应文件的形式和签署

13.1 响应人应按投标须知的规定，向采购人递交响应文件。其份数按《响应人须知前附表》规定，其中一份为正本，其余为副本，副本应是正本的复制件。响应文件应在其封面上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.2  响应文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，响应文件应按照采购文件的格式要求由响应人的法定代表人或其授权的代理人签署全名，不得用签名章代替，需要盖章的，应加盖响应人公章。

如果响应文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按规定的书面方式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

13.3  响应文件的任何一页均不应进行涂改、行间插字或删除。若出现上述情况，均应由前款规定的响应文件签署人在修改处签署全名并加盖单位公章。

13.4 响应文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。响应文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

- 四  响应文件的递交

14．响应文件的密封和标记

14.1  响应文件的正、副本密封在一个封套内形成响应文件；封套上写明响应人名称、     工程（工程名称）响应文件及    年   月  日  时  分前不得开启。响应文件封套应分别加贴密封条并盖公章。

14.2  响应文件外层信封应按照响应人须知前附表的规定书写，除此之外不得有任何响应人的识别标记。

14.3  内层信封上应按照响应人须知前附表的规定书写，以便因响应文件迟到或其他原因造成采购人不能接受该响应文件时得以原封退回。

14.4  如果同时投多个合同段，不同合同段的响应文件应分别装订、密封。

14.5  不符合上述要求的响应文件采购人将不予签收。

14.6  如果因响应人的原因造成响应文件迟到或遗失，过早启封或失密等情况，采购人概不负责。

15．递交响应文件截止期

15.1 响应人必须按照响应人须知前附表规定的时间和地点递交响应文件，并由采购人签收。

16．迟到的响应文件

采购人将拒绝接受在递交响应文件截止期后送达的响应文件，并将该响应文件按照其内层信封上写明的地址退回。

17．响应文件的修改和撤回

17.1  在递交响应文件截止期前，响应人可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知采购人并按采购文件要求签署。修改或撤回的正式申请函件必须在递交响应文件截止期前送达采购人签收。

17.2  修改的内容为响应文件的组成部分，应同样按照报价须知第13条、第14条的要求进行签署、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 五  开封与评审

- 开封

- 18.1  采购人将按照采购须知前附表规定的时间和地点开封。开封时，响应人的法定代表人或其授权代理人持授权书及本人身份证件准时出席并在签到簿上签名。如响应人的法定代表人或其授权代理人确因特殊原因无法出席开封仪式，视其默认开封记录。

18.2  开封由采购人主持。

18.3  开封时，采购人应介绍响应文件的递交情况，并由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人当众拆封响应文件，对响应文件的签署等进行核查。

18.4  开封时，采购人宣读响应人名称、报价以及采购人认为必要的其他内容。

18.5  如果采购人宣读的结果与响应文件不符时，响应人有权在开封现场提出异议，经监督或公证机构当场核查确认后，可重新宣读其响应文件。若响应人现场未提出异议，则认为响应人已确认采购人宣读的结果，响应人法定代表人或其授权代理人须在开封记录表上签字。

18.6  采购人应做好开封会的记录并经采购人代表、响应人、监督人、记录人签字后存档备案。

18.7  除因以下原因不予接收和开封时被宣布为废标的响应文件外，其他响应文件均进入项目招标的评审程序。

（1）属于下列情况之一者，将不予接收：

a. 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b. 响应文件未按投标须知第14条规定密封和标记的。

（2）开封后，响应文件出现以下任一情况，当场宣布为废标。

a. 响应文件中所述项目名称、合同段号与招标项目不一致；

b. 响应文件正、副本份数不满足采购文件规定；

c. 响应文件未填写报价；

d. 响应文件报价超出采购人公布的投标控制价上限。

19．过程保密

19.1  开封后直到签订检测服务合同协议书为止，凡与响应文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都将在保密的条件下进行。

19.2  在响应人须知前附表规定的时间内，采购人和响应人不得针对对方的响应文件和采购文件向任何第三方泄露。

20．评审

20.1  评审由采购人依法组建的评审小组负责。

20.2  评审小组按照响应人须知前附表及响应人须知附件6规定的评审方法进行评审。

- 六  合同的授予

21．定标方式

21.1  采购人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人。本项目推荐的中标候选人数为3名。

21.2  如果排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者成交人未能遵守报价须知第23.1款，或24条的规定，在此情况下，采购人有权取消其中标资格，采购人依序确定其他成交候选人为成交人或依法重新采购。

22．成交通知书

22.1  采购人将在响应文件有效期内，向中标人发出成交通知书，确认其响应文件已被接受。成交通知书将写明发包人支付给中标人实施和完成本项目检测服务所需的检测服务费用。响应人在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知采购人。

22.2  成交通知书是合同文件的组成部分。

22.3  采购人即使已经向中标人发出了成交通知书，采购人仍有以下权利：

（1）经查实响应人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为的，取消其中标资格并向交通运输主管部门备案；

（2）经查实响应人有转借资质行为或以行贿等手段谋取中标的，取消其中标资格并向交通运输主管部门备案。

23．合同协议书的签署

23.1  采购人和成交人应在自发出成交通知书之日起30日内，按照采购文件和成交人的响应文件，在约定的时间和地点签订检测服务合同协议书。

23.2  检测服务合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。

23.3  双方签订了检测服务合同协议书后，采购人应同时将成交结果告知所有响应人。

- 七  重新采购和不再采购

25．出现下列特殊情况之一，采购人可重新采购：

（1）采购截止期止，提交响应文件的响应人少于三个的；

（2）经评审小组否决全部报价的；

（3）评审小组推荐的成交候选人均未能与采购人签订检测服务合同协议书的。

26．不再采购

重新采购后响应人仍少于3个或者所有报价被否决的，经核准后不再进行采购。

- 八  纪律和监督

27．对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标采购活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28．对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

29．对评审委员会成员的纪律要求

评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本项目“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

30．对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

31．投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向有关行政监督部门投诉。

附件

附件1  项目重要说明

- 项目简介

本项目徐明公司徐明高速公路段乙类桥梁共计5座，双幅共计19.862Km，分别为K47+089.5新濉河大桥，主要结构形式为预应力砼先简支后连续小箱梁及桁架梁，跨径组合3×30m+60m+8×30m+60m+25m+2×30m，桥梁全长542米；K51+867跨宿淮铁路分离式立交桥，主要结构形式为预应力先简支后连续小箱梁，跨径组合3×30m+60m+8×30m+60m+25m+2×30m，桥梁全长1115米；K60+600新汴河大桥，主要结构形式为钢管砼桁架梁、矮塔斜拉及先简支后连续箱梁，跨径组合3×30+60+25+30+2×25+2×30+25+2×60+7×30+60+3×30，桥梁全长827米；K100+432怀洪新河特大桥，主要结构形式为下承式钢管混凝土桁架梁、矮塔斜拉及先简支后连续箱梁，跨径组合3×30+60+11×5×30+4×30+4×5×30+4×30+29×30+7×25+75+130+3×60，桥梁全长4145米；K113+881五河淮河特大桥，主要结构形式为钢箱梁、边跨砼箱梁、预制T梁，跨径组合7×40+32.5+60+32.5+9×40+246+125+40+3×43+40+32.5+60+32.5+36+3×38+36+41×40，桥梁全长3296米。

# 泗宿高速段乙类桥梁共计4座，双幅共计6.292Km，分别为K16+377跨宿淮铁路特大桥，主要结构形式为预应力砼箱梁，跨径组合18*30m+（35m+35m+22.2m）+19*30m，桥梁全长1209.7米；K32+874新濉河大桥，主要结构形式为预应力砼现浇连续箱梁、预应力砼箱梁，跨径组合(3*30m+17m)+（35m+60m+35m）+5*30m+4*30+（35m+60m+35m）+4*30，桥梁全长763米；K43+525唐河大桥，主要结构形式为预应力砼箱梁，跨径组合5*30m+6*30m+(25m+5*30m)，桥梁全长511米；K47+606支线上跨桥，主要结构形式为预应力砼现浇连续箱梁（3*25m+18.05m为连续钢箱梁），跨径组合3*25m+3*25m+3*25m+4*25m+(20m+23m+20m)+(3*25m+18.05m)+4*25m+3*25m，桥梁全长662.13米.

- 项目管理和合同签订

检测服务合同由发包人与检测单位签订。徐明公司养护部负责检测工作抽查和技术指导，按发包人最终确认的实际完成的合格工程量办理结算，且在检测单位给发包人提交检测报告后方可办理结算。签订合同后7日内，检测单位应编制详细工作计划，并针对路段具体情况编制相应的桥梁定期检测实施方案。同时，按工作计划，在进场检测前与发包人对接，主动接受合同管理，并办理相关涉路手续。检测工作全部结束后，检测单位须向发包人提交书面检测报告与电子版检测报告，书面检测报告一式二份。

三、交通安全管理

桥梁定期检测的外业检测应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭实施。检测作业的交通组织方案的审查、作业区段的封道，以及整个检测期交通安全管理所需的交通安全设施购买、摆放、维护、撤离，以及检测现场交通协管人员、方案评审等费用均由检测单位自行承担，相应交通安全组织与管理费用由检测单位在本项目的相关细目单价中一并考虑，不单独报价。响应人在投标过程中应充分考虑到运营高速公路桥梁外业检测这一特殊性。

四、安全生产费用报价及通行费缴纳

安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。响应人应按实际情况和作业条件考虑相应安全生产费报价,切实做好桥梁检测自身安全保障。同时，因外业检测，所有在高速公路上行驶的管理和检测车辆均需缴纳高速公路通行费，此部分费用响应人在相关细目单价中一并考虑，不再单独报价。

五、其他

遇安装防落网的桥梁（防落网与立柱采用螺栓连接），需拆除后予以检测，检测后须原状恢复；遇单车道匝道桥不具备封闭作业区条件时，须在桥下搭设支架检查。以上费用包含在相关报价中，不再另行报价、支付。

附件2检测服务期

| 序号 | 工作内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁外业检查 | 2019年6月3日-2019年7月3日 |
| 2 | 内业资料整理、提交 | 2019年7月3日-2019年8月3日 |

附件3 资格审查要求

附件3-1  资格审查要求--资质

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 资质 | 具有独立法人资格及有效的营业执照；交通运输部公路工程的综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内。 |

附件3-2  资格审查要求--业绩

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 业绩 | 自2016年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。 |

附件3-3  资格审查要求--主要人员

| 标 准 |  | 最低人数 |
| --- | --- | --- |
| 职 位 | 条 件 |  |
| 检测负责人 | 具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。 | 1 |
| 桥梁检测工程师 | 具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证。 | 2 |

注：1、检测专业类别应与从事的工作相适应。

2、检测负责人须提供相应项目业绩证明材料（合同或发包人证明）。

附件3-4  资格审查要求--试验、检测设备主要配置

| 序号 | 设备名称 | 数量(台、套、辆) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁检测车 | 1 | 不小于16m的桁架式桥检车 |
| 2 | 检测工作管理车 | 2 |  |
| 3 | 激光测距仪 | 2 |  |
| 4 | 水准仪 | 1 |  |
| 5 | 回弹仪 | 3 |  |
| 6 | 非金属超声波检测仪 | 2 |  |
| 7 | 裂缝测宽仪 | 2 |  |
| 8 | 裂缝测深仪 | 2 |  |
| 9 | 钢筋探测仪 | 2 |  |
| 10 | 钢筋锈蚀探测仪 | 2 |  |
| 11 | 混凝土电阻率测试仪 | 1 |  |
| 12 | 氯离子含量快速测试仪 | 1 |  |

注：以上设备为基本配备，不足时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。

附件3-5  资格审查要求--财务

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 财务能力 | 无 |

附件3-6  资格审查要求--诉讼和履约

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 诉讼和履约 | 1．响应人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2．响应人没有正受到取消投标资格的行政处罚。 3．响应人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 |

#### 附件4  评审办法(最低价法)

（一）询比采购程序

1.采购人按采购文件规定的时间、地点组织询比采购。采购人代表及有关工作人员参加。

2.供应商可委派授权代表参加询比采购，参加询比采购的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派员参加的供应商视为认同报价及询比采购结果。

（二）评审小组（由3人以上（含3人）单数组成）

评审小组由分管领导、采购项目业务单位（部门）负责人、财务、法务及相应业务单位（部门）工作人员组成。

（三）询比采购原则

“公开、公平、公正、择优、科学”为本次询比采购的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

（四）响应文件评审标准

评审小组对各响应文件进行评审，未通过审查的为否决其报价。

（1）响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

a.报价函按招标文件规定填报了供应商名称、项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量目标及安全目标。

b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定。

c.已标价的报价清单汇总表与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。

（3）供应商按照采购文件的规定提供了响应保证金。

（4）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）供应商递交的响应文件是否满足采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。

（6）供应商填报了安全生产费用，其金额等于控制价上限的2.5%（如有）。

（7）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。

（五）响应文件相关信息的核查

（1）在评审过程中，评审小组应对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

（2）评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

a.供应商之间协商询比报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃报价或成交；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

e.供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或询比报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

b.采购人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员成员等信息；

c.采购人明示或暗示供应商压低或抬高询比报价；

d.采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

（六）评审结果

本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（若经评审的有效供应商少于3名，则采购人重新询比采购）。

（七）若出现以下情形，采购人重新询比采购。

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，询比采购任务取消的；

3.如出现响应截止时间参加报价的供应商不足三家的，按照重新询比采购处理；

4.经评审委员会否决全部报价的；

5.评审委员会推荐的成交候选人均未能与询价人签订合同协议书的。

附件7  附表

附表7-1  开封记录表

项目开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

| 序号 | 响应人 | 密封 情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                           监督人：

年     月     日

## 第三篇  合同条款

本合同条款参照《公路工程施工监理采购文件范本》（2008）第三篇合同通用条款编制，不一致处以本合同条款为准。

1、定义与解释

1.1定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

1.1.1  工程  为完成项目所实施的一项或若干项永久工程（包括向发包人提供使用的物资和设备）。

工程地点：安徽省蚌埠市。

1.1.2  服务  检测机构根据合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称桥梁定期检测服务。

1.1.3  发包人(养护管理单位)  委托检测机构提供检测服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。

本项目发包人为：安徽省徐明高速公路管理有限公司。

1.1.4  检测机构  受发包人委托提供桥梁定期检测服务并具有检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，根据上下文的内容，亦指桥梁定期检测单位根据检测合同派驻的履行检测服务的机构。

1.1.6  一方  发包人或检测机构。

双方  发包人和检测机构。

第三方 一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人。

1.1.7增加1.1.7（1）

检测方案 被发包人认可并接受的检测机构的响应文件或检测工作大纲。

1.2   解释

1.2.1  桥梁定期检测合同（以下简称“检测合同”）中的标题只是为了查阅方便，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了文字简练，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，以下列先后次序为准：

(1) 合同协议书及附件(含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 成交通知书；

(3) 报价函及附录；

(4) 合同条款；

(5) 桥梁定期检测规范(含采购文件补遗书中与此有关的部分)；

(6) 技术规范

（7）响应文件附表；

（8）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

2.检测机构的权利和义务

2.1 检测服务的工作范围：桥梁定期检测服务

2.2 正常的和附加的服务

2.2.1  正常的服务是指检测合同中规定的检测服务。

2.2.2  附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据检测合同的规定，在检测合同规定的正常服务之外增加的检测服务。

2.3 职责

2.3.1  按交通运输部颁发的《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）和采购文件中的要求对高速公路桥梁定期检测服务。项目实施中，应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015），以及发包人、交警、路政等单位的相关规定，在整个桥梁定期检测过程中，桥梁定期检测单位应做好外业检测时的高速公路交通组织安全和自身检测作业安全工作。

2.3.2 检测机构应本着公正、科学、真实的原则，按照检测合同的要求，根据现行技术规范、适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，完全履行合同内容，按合同规定的时间向发包人提交相关检测报告，并对相关数据结果负责。

2.3.3  如果检测机构在履行检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应作为本合同文件的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入检测合同。

（1）根据检测合同文件和工程合同文件履行检测服务。

（2）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4 检测机构

2.4.1  检测机构应派驻合同人员履行检测服务。

2.4.2  为了有效履行检测服务，检测机构应指定一名授权代表与发包人的授权代表建立工作联系。

2.4.3  检测机构在接到成交通知书后，应按照发包人的要求组织检测机构进场开展工作，若不能按时进场，检测负责人、检测工程师、检测员分别按每天2500元、1500元、1000元扣缴违约金。同时本项目不应更换投标书中承诺配置的检测负责人、检测工程师、检测员，否则，发包人有权对检测机构按重大违约处理直至终止合同并没收履约担保。

2.4.4  发包人有权以书面形式要求检测机构更换不能按照检测合同的规定履行检测服务的人员。

（1）检测机构应保证派驻现场人员的连续性和稳定性，对发包人认为确有充分理由表明必须更换人员，检测机构应将书面更换申请及代替人员资质报发包人审核，并应坚持“同资质更换”或“以高换低”的原则，发包人审查同意后，代替人员方可进场与离场人员进行工作交接。

（2）检测人员上岗后，未书面报经发包人批准不得更换，经发包人同意情况下更换检测负责人、检测工程师、检测员分别按每人/每次3万元、1万元、5000元扣缴违约金。未书面报经发包人批准擅自更换检测负责人、检测工程师、检测员，发包人有权按重大违约处理直至终止合同并没收履约担保。

2.5 辅助人员

检测机构的辅助人员由检测机构自行聘用，费用进入检测服务费报价。

2.6 保密

在检测合同有效期间或检测合同条款规定的期限内，未经发包人的书面同意，检测机构不得泄露本检测合同有关的保密资料。

2.7 设施和物品

检测机构应为现场检测人员正常开展检测工作而提供交通车辆、办公设备、检测设备、生活设备、通讯设备。产权归检测机构所有，其折旧、使用、维修费用包含在检测服务费报价中。

日常办公消耗品、生活消耗品、水、电及附属物品、试验室消耗品由检测机构自备，为试验、检测而支付的食宿、交通、安全、保险及检测设备维护费等费用全部包含在检测服务费中。

2.8 按国家政策规定，检测机构应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，发包人不承担责任。

2.9 法定节假日和工作时间以外的加班费包含在检测机构的检测服务费用的报价中。

2.10 检测机构应按要求及时提供科学真实的检测资料。检测机构须提交书面检测报告与电子版检测报告，书面检测报告一式二份提交给发包人。

3. 发包人的权利和义务

3.1  发包人义务

3.1.1 发包人在检测合同生效后，开展检测服务前向检测机构免费提供下述文件、资料：

（1）发包人与检测机构签订的合同协议书与合同文件1份；

（2）发包人联系人；

（3）提供相关桥梁竣工图纸；

3.2  发包人权利

发包人根据检测机构针对有关本项目工程重大问题的书面请示，14天内给予书面答复或予以决策和决定。

3.3 发包人代表

发包人应指定一名授权代表与检测机构的授权代表建立工作联系。更换该代表时，必须提前7日通知检测机构。

4. 责任和保障

4.1 检测机构的赔偿责任

检测机构违反检测合同的规定，或因其职员失职、渎职行为，并因此造成发包人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向发包人赔偿。

赔偿金=发包人的经济损失×检测机构应承担责任的比例。

4.2 发包人的赔偿责任

发包人违反检测合同的规定，并因此造成检测机构的经济损失，应向检测机构赔偿。

赔偿金=检测机构的直接经济损失×发包人应承担的责任比例。

4.3 赔偿责任的期限

发包人或检测机构任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是发包人还是检测机构均有权对上述索赔不予受理。

4.4 赔偿的限额

检测机构按4.1条赔偿发包人的经济损失；当赔偿额达到检测合同金额的20%时，发包人有权单方面中止检测合同，并没收履约担保。

发包人的累计赔偿的限额：发包人按4.2条进行赔偿。

4.5 保障

4.5.1  在检测机构不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障检测机构免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  违约责任。

（1）属下列情况之一者，将视为检测机构违约，发包人有权视情节部分或全部扣除检测机构的履约保证金或单方面中止合同，由此造成的损失由检测机构自负：

(a)检测机构违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分予以分包；

(b)合同执行期间，检测人员不能胜任本职工作，而检测机构又不能按发包人要求及时更换；或检测机构在接到发包人的通知后未按规定增派或更换检测人员；

(c)检测人员严重失职造成事故，在工作期间徇私舞弊，给发包人造成损失；

(d)合同执行期间，由于检测机构未能及时检测或未及时向发包人提供有效检测报告，或提供了虚假报告（包括不真实数据），给发包人造成损失；

(e)未经发包人同意，检测机构擅自更换检测人员；或检测机构参加本项目检测工作人员的出勤率较低，造成检测工作不力；

（f)检测机构违背合同、违反程序，未经发包人批示同意直接向其他单位提供检测数据（资料）；

(g)检测机构承诺的用于本项目的试验、检测仪器及交通安全设施未能按时到达现场，接到发包人通知后仍未改正；

（2）若检测机构无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求检测机构予以解释。若检测机构在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本检测合同。发包人按照本款规定中止检测合同后，检测机构应负责赔偿因其未履行检测合同义务或履行合同义务不力而造成的发包人损失，该损失赔偿费或从履约担保中扣除，或从发包人应支付给检测机构的检测服务费用中扣除。

4.6 保险

检测机构应在检测服务期内，自费办理派驻到项目所有人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测机构不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.7 检测工作要求

4.7.1  检测机构外业数据采集过程中，发包人可拟派员参加抽查工作，此部分费用包含在合同相关单价中，发包人不为此支付任何费用，检测报告经甲方桥梁养护工程师（需书面签署意见）审核合格后通过后，作为检测机构最终结算的条件。

4.7.2  如在发包人现场抽查中发现检测机构检查存在不能满足桥梁养护需要时，发包人有权要求检测机构在规定的时间内完成相关整改工作。整改工作发生费由检测机构承担。

5.检测合同的生效、终止、变更、暂停与中止

5.1  检测合同的生效

检测合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。签订检测合同时，按照相关规定同步签订安全生产合同和廉政合同。

5.2  检测服务的时间和期限

本检测项目合同服务期45日历天。

5.3  检测合同的终止

检测合同终止和失效的时间，为合同费用结清时。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。

5.4 检测合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经对方书面同意后，可对本检测合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条件第2.1条和检测合同规定的检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测机构履行检测服务，检测机构应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量，应作为检测机构附加的服务，检测机构完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  本检测合同不考虑物价变动对检测服务费的调整。

5.4.5  在签订本检测合同后，不考虑因国家或地方政府的法律、法规变动而引起检测服务费用的变化。

5.5 检测合同的暂停与中止

5.5.1  出现根据本检测合同的规定不应由检测机构负责的情况，且该情况已使检测机构不能继续履行全部或部分检测服务时，检测机构应立即书面通知发包人。

（1）不得不暂停或放缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测服务工作量应作为检测机构附加的服务；

（2）因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

5.5.2  如发包人根据工作需要，要求检测机构全部或部分暂停检测服务或中止本检测合同时，检测机构在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的检测服务工作量应作为检测机构附加的服务，发包人应及时向检测机构返还全部或剩余部分的履约担保金。

5.5.3  检测机构无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求检测机构予以解释。若检测机构在7日内未能根据本检测合同给予合理的答复，发包人可单方面中止本检测合同，并视情况没收检测机构的全部或部分履约担保金。

5.5.4  发包人拖延支付检测服务费用，并已超过合同规定期限的28日，或根据本合同条件第5.5.1.（l）条或第5.5.2条的规定，暂停检测服务已超过6个月，检测机构可书面要求发包人予以解释。若发包人在7日内未能根据本检测合同给予合理的答复，检测机构可单方面中止本检测合同或自暂停全部或部分检测服务。因此而增加的检测服务工作量应作为检测机构附加的服务，发包人应及时向检测机构返还全部或剩余部分的履约担保金。

5.5.5  检测合同的中止，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6 转让和分包

5.6.1  本项目不得转包或分包。

5.6.2  检测机构因检测服务的需要，聘用辅助工作人员不属于分包。

6. 检测服务的费用与支付

6.1 检测服务费用

在整个检测工作中，发包人按照工程量清单的单价和实际检测数量支付检测费用。

6.2 支付

发包人按实际检测数量在检测机构递交检测报告后28天内一次性支付检测费用，扣除结算金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期为12个月，待缺陷责任期满且扣减应由发包人从检测机构扣回的款项后，发包人一次性退还。

6.3 货币

发包人支付检测费的货币为人民币。

7.其他

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循“平等互利、协商一致”的原则履行本检测合同。发包人和检测机构均应按照检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 语言和法律

检测合同的语言为中文。

检测合同所遵循的法律为中华人民共和国和安徽省现行有关法律、条例和法规。

7.3 利益矛盾

未经发包人书面同意，检测机构不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

检测合同协议书中确定的检测服务费，是检测机构从事该项目检测的唯一报酬。除此之外，不允许检测机构接受任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付以及出于任何其他考虑的费用。

7.4 版权

7.4.1  检测所有数据、资料、文件归发包人所有；发包人有权在本合同项目中使用或复制。

7.4.2  检测机构对检测数据和相关资料负有保密责任。

7.4.3  未经发包人同意，检测机构不得出版与本项目检测服务有关的任何资料。

7.5 通知

本检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址且收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.争端的解决

在合同期内，如发生争端，双方首先应本着相互“谅解、信任、平等”的原则尽最大努力友好协商解决。如协商失败，可请双方主管部门出面调解。如调解无效，则任何一方均可向蚌埠市仲裁委员会申请仲裁。仲裁机构所作出的仲裁决定应视为最终的并对双方均具有约束力。在协商、调解和仲裁过程中，双方应继续履行本合同中各自的义务以保证项目的正常进行。

附件

检测合同其他主要人员一览表

| 标 准 |  | 最低人数 |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 条 件 |  |
| 桥梁检测员 | 具备初级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测员资格证；具有高速公路桥梁定期检测的检测经历 | 2 |
| 内业资料 管理员 | 具备初级及以上职称，相关专业毕业，具有高速公路桥梁定期检测的内业资料整理经历 | 1 |
| 专职安全员 | 持有交通或建设主管部门颁发的安全生产合格证书或培训证书；具有高速公路桥梁定期检测的现场安全管理经历 | 1 |

注： 本表岗位设置及人员数量仅为最低要求，不作为评审依据。在履行合同过程中，检测机构应按照检测服务的实际工作量以及养护管理单位的要求增加相关专业人员，因此产生的费用应包含在财务报价中，不另计量。

## 第四篇  技术规范

1. 本项目所执行的技术规范，但不限于以下内容。

| 序号 | 技术规范编号 | 技术规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JTGH11-2004 | 《公路桥涵养护规范》 |
| 2 | JTG/TH21-2011 | 《公路桥梁技术状况评定标准》 |
| 3 | JTGB01-2003 | 《公路工程技术标准》 |
| 4 | JTG H10-2009 | 《公路养护技术规范》 |
| 5 | JTG D60—2015 | 《公路桥涵设计通用规范》 |
| 6 | JTG D62－2012 | 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 |
| 7 | JTG/T J21-2011 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》 |
| 8 | JTG T F50-2011 | 《公路桥涵施工技术规范》 |
| 9 | JT/T4-2004 | 《公路桥梁板式橡胶支座》 |
| 10 | JT/T327-2004 | 《公路桥梁伸缩装置》 |
| 11 | JTG D63-2007 | 《公路桥涵地基与基础设计规范》 |
| 12 | JTGH30-2015 | 《公路养护安全作业规程》 |
| 13 | JTG/T J22-2008 | 《公路桥梁加固设计规范》 |
| 14 | JTG/T J23-2008 | 《公路桥梁加固施工技术规范》 |
| 15 | JTG/T H21-2011 | 《公路桥梁技术状况评定标准》 |
| 16 | GB/T12897-2006 | 《国家一、二等水准测量规范》 |
| 17 | 桥梁竣工及养护资料 | 竣工设计图纸、养护维修及其它相关技术资料 |

说明：以上所列规范应均以最新版为准。

2. 主要技术要求

本次乙类桥梁定期检测项目应按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关规定，对高速公路桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期检查，为中国公路桥梁养护管理系统搜集、整理、更新技术数据，并根据检查结果评定桥梁的技术状况等级和使用功能。提出相应桥梁养护维修建议。

2.1 桥梁外业检查总体工作要求

2.1.1  按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）的规定，以及《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关评定标准，结合检测仪器对所有桥梁进行现场实体检查，并填写“桥梁定期检查记录表”（《公路桥涵养护规范》附录c）和“桥梁检查评定记录表”（《公路桥梁技术状况评定标准》附录A），准确记录各部件缺损状况并做出技术状况评定。

2.1.2  现场统计校核桥梁基本数据，并将存在更新的桥梁信息填写到桥梁基本状况卡片（《公路桥涵养护规范》附录a）。

2.1.3  桥梁外观检查中若发现存在重要病害桥梁构件，尤其是主要承重构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应采用仪器设备选择表面测量、无破损检测等方式进行详细检测和分析，形成鉴定结论，初步判断桥梁部件缺损原因和维修范围，为下阶段病害处治提供技术数据。

2.1.4  对于发现存在重要病害的桥梁构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）评定方法，详细检测病害区域桥梁结构材料状态，强度指标，砼碳化深度（每一部位测区数不少于3个，测区应均匀布置，每一测区应布置三个测孔，三个测孔应呈“品”字排列，孔距根据构件尺寸大小确定，但应大于2倍孔距），钢筋保护层厚度，钢筋锈蚀状况等指标参数，并形成鉴定结论。

2.1.5  若发现桥梁主要承重结构损坏严重，危及安全运行的危桥，检测单位应及时采取应急措施，并立即向养护管理单位报告，提出特殊检查的建议。

2.2 桥梁外业检查检测工作度要求

采用裂缝观测仪、砼保护层厚度仪、钢筋锈蚀仪、回弹仪、碳化深度仪、超声测深仪、钢尺、望远镜、照相机等仪器工具，结合目测，并利用桥梁检测车、组合梯等逐一接近桥梁各部件仔细检查其功能状况，实地判断缺损原因，确定维修范围，记录各部件缺损状况并作出技术状况分析。

2.2.1  构件外观质量检查：上部结构检查主要包括梁端头、底面、侧面是否损坏；箱形梁内是否有积水，通风是否良好；混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋锈蚀，有无活性骨料硅碱反映引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化；预应力钢束锚固区混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无开裂；梁跨中、支点、变截面处或钢构固接处混凝土有无开裂和钢筋锈蚀现象。下部构件检查主要包括桥墩（台）墩（台）身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞、露筋；墩（台）身是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏等；台背填土有无沉降裂缝、挤压隆起、冲刷等；墩台与基础有否变形、倾斜、冲刷等；砼墩台及帽梁有无冻涨、风化、腐蚀、开裂、剥落、露筋等；墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积；伸缩缝是否漏水、异响、断裂、缺损；翼墙、耳墙有无开裂、倾斜、沉降等；跨河桥梁的基础应作为重点，实地观测水中基础是否发生冲刷或掏空。

2.2.2  裂缝检测：裂缝的观测包括裂缝发生的位置、宽度、长度等情况，并采用对主梁表面画网格的方法，绘制裂缝分布图，裂缝的长度用钢卷尺测量、宽度使用屏显式裂缝观测仪测量，并对测量情况进行详细记录，裂缝的位置以块段分界线和梁体结构线等作为参照，其起点、终点、转折点的坐标均应测量准确，记录清楚。对结构表面上的裂缝迹线应采用彩色记号笔进行位置和起终点标记，写明裂缝的编号，并用数码相机进行拍照。通过测量裂缝的长度、宽度，结合构件断面特征，初步分析裂缝的成因。对于部分典型裂缝或无法判明成因的严重裂缝，还应采用非金属超声波检测仪测量其深度。砼表面缺陷检测基本同上述裂缝检测要求，不再赘述。

2.2.3  支座的检查：检查支座功能是否完好，组件是否完整、清洁，有无断裂、错台和脱空；盆式支座是否抵死、钢栓剪断、钢板变形过大；支承垫块是否有裂缝；橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，并对变形量进行定量检测，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀；四氟板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好；橡胶块是否滑出钢板。

2.2.4  桥面系构件及附属设施的检查：检查桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车；伸缩缝是否有异常变形、异响、破损、橡胶条脱落以及造成明显跳车；人行道构件、栏杆和护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等；桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通；桥头排水沟功能是否完好；锥坡有无冲刷、破损、开裂、滑移、沉降等；桥上标志、标线、照明设施等是否完好、功能正常。

2.3 桥梁定期检查技术状况评定要求

2.3.1  采用分层综合评定与单项指标控制相结合的方法对桥梁总体技术状况进行等级评定。

2.3.2  桥梁定检报告中需附桥梁评定汇总表及每座桥的桥梁技术状况记录表和桥梁评定计算表。

2.4 桥梁外业检查技术资料要求

2.4.1  桥梁外业检查结束后，检测单位应及时进行内业资料的整理、统计分析，并将主要承重构件存在的重要缺损、病害的桥梁照片及说明单独成册提交给养护管理单位。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等，每种病害或缺损应至少提供总体和细部两张照片：总体照片应能反映出病害或缺损的位置和范围信息，细部照片应能反映除病害细部尺寸和病害程度等信息。

2.4.2  根据现场校核桥梁基本数据，将存在更新的桥梁基本状况卡片提交给发包人。

2.4.3  桥梁定期检查报告应编制成册，桥梁定检报告正式出版前应需发包人确认，且总报告和分报告分别装订成册提交，具体要求如下：

（1）总报告至少包括以下内容和资料：

a. 定期检查总体概况（工程概况、检查目的及依据、检查人员设备投入及整体实施情况、检查内容范围方法及检查精度、深度保证措施等）；

b. 全线桥梁总体技术状况分析评价（全线桥梁基本数据，评定情况、桥梁清单等及分类汇总分析和图表）；

c. 全线所有桥梁病害状况叙述及分析统计（全线桥梁病害概况及各类分析统计和病害照片）；

d. 针对相应桥梁病害提出维修养护建议；

e. 提出需要进行特殊检查桥梁的建议，并说明待检理由及待检项目；

f. 提出需进行交通管制桥梁的建议，并说明理由和建议措施。

（2）分报告应以每座桥为单位，每座桥按左右幅分别统计，至少包括以下内容和资料：

a. 每座桥梁的概况、外观及无损检测结果、桥梁技术状况评定结果、具体病害的位置图及照片、检测情况、检测结论、养护建议；

b. 每座桥更新后的桥梁定期检查记录表（公路桥涵养护规范附录A、附录C格式）、桥梁检查评定记录表（公路桥梁技术状况评定标准附录A）；

c. 外观检测结果应按桥面系、上部结构、下部结构等逐项进行病害描述，病害描述应注明病害的具体位置并对应附录病害的整体和细部两张照片，桥梁技术状况评定应附桥梁评定计算表。

3.复检频率及偏差认定

3.1检测单位外业数据采集过程中或工作全部完成，委托人将组织对部分桥梁进行复检验收，复检桥梁频率为定检桥梁总座数的3%。如复检存在重大偏差等情况，委托人将根据情况加大复检频率。其中复检使用的桥检车、相关仪器和辅助检查人员由检查单位无偿提供，桥检车现场复检使用的时间不超过5个工作日。检测单位承担与项目验收有关的一切费用，此部分费用包含在合同相关单价中，委托人不为此支付任何费用，验收通过后作为检测单位最终结算的条件。

3.2如在委托人现场复检和验收中发现检测单位检查存在重大偏差、一般偏差或深度不够，不能满足桥梁养护需要时，委托人有权要求检测单位在规定的时间内完成相关整改工作，并按合同单价从计量中扣除该桥相应的检测费用（重大偏差：扣除该桥全部检测费用；一般偏差：扣除该桥一半检测费用；深度不够：扣除该桥20%检测费用）。整改完成后再次组织复查工作，复查所需所有费用仍由检测单位承担，如整改后经复查仍不满足要求，委托人将另行委托其它检测单位完成检测任务，检测费由检测单位承担。

a、出现下列情况之一者，则视为重大偏差：

（1）梁式桥上部承重构件控制截面出现全截面开裂；或组合结构上部承重构件结合面开裂贯通；一处未发现；

（2）预应力混凝土梁板梁体存在纵向裂缝，缝长＞30cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或横向裂缝缝长＞100cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或其他类型裂缝缝长＞100cm（或缝宽＞0.2mm），一处未发现；

（3）梁式桥上部承重构件有严重的异常位移，存在失稳现象；盆式支座锚栓剪断＞30%；或盆式支座横向位移＞10mm（双向活动支座＞50mm）；或纵向位移大于允许值；或转角＞设计转角20%；或板式支座错位、串动、变形严重，失去正常支承功能，一处未发现；

（4）扩大基础冲刷深度大于设计值，冲空面积达20%以上；一处未发现；

（5）桥墩（桥台或基础）不稳定，出现严重位移、倾斜等现象；一处未发现；

（6）其他直接影响桥梁安全的病害。

b、出现下列情况之一者，则视为一般偏差：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的10%；或单处面积＞1.0m2；或主梁裂缝缝长＞70cm，缝宽＞0.1mm；一处未发现；

（2）板式支座沿支座一侧外鼓长度＞相应边长的25%；盆式支座横向位移＞5mm且≤10mm，或转角＞设计转角10%且≤设计转角20%；一处未发现；

（3）桥梁墩台、承台或基础裂缝缝长＞70cm，间距＜50cm；或缝宽＞0.2mm；一处未发现；

（4）扩大基础基底冲空面积＞10%，且≤20%；一处未发现。

c、出现下列情况之一者，则视为检查工作深度不够：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的5%,且≤单一构件面积的10%；或单处面积＞0.5 m2, 且≤1.0m2,或主梁裂缝缝长＞30cm,且≤70cm；一处未发现；

（2）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土剥落或掉角累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5 m2；混凝土空洞、孔洞累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5m2；一处未发现；

（3）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土蜂窝麻面累计面积＞单一构件面积的20%；一处未发现；

（4）板式支座裂缝长度＞相应边长的25%，且宽度＞5mm；或板式支座沿支座一侧外鼓长度相应边长的＞10%且≤25%；一处未发现；

（5）桥梁墩台、承台或基础网状裂缝累计面积＞单一构件表面积的10%；或单处面积＞1.0 m2；桥梁墩台、承台或基础缝长＞30cm，且≤70cm；一处未发现；

（6）扩大基础基底冲空面积＞5%，且≤10%；一处未发现；

（7）其他：翼墙、耳墙、锥坡、护坡、河床及调治构造物、伸缩缝等明显病害未及时发现。

4. 计量支付原则

本项目实体检测费用按桥梁检测计量支付细目（含子目）进行报价和计量支付，与此次桥梁定期检查有关的办公、生活、高速公路交通安全组织、车辆通行费、人员设备保险、方案审查等其他一切作业均作为桥梁检测的附属工作，其费用包含在相应细目的单价和费率之中，不单独报价。

4.1  桥梁检测主要用于高速公路桥梁定期检查。定期检查按照桥梁所处位置分为主线桥、匝道桥和上跨桥，主线桥按单幅桥长（桥梁全长）进行计价，匝道桥和上跨桥一般为单幅桥，仅按照桥长（桥梁全长）进行计价，不再考虑左右幅。

桥梁检测计价按发包人签认的桥梁长度，主线桥按单幅*延米为单位、匝道桥和上跨桥按延米为单位计量。计价中包括材料、劳力、设备、内业资料整理和印制、协助发包人完成桥梁管理系统及桥梁卡片更新、高速公路交通安全组织、高速公路通行费、保险等与之检测相关的全部工作费用。

4.2  安全生产费用主要用于高速公路路段桥梁定期检查作业安全生产的计价。安全生产费包括安全防护用具的采购、维护与更新，安全作业保障措施的落实，安全生产条件的改善，相关管理费用等检测作业安全生产所需的一切费用，不得挪作它用；以报价总额计量，如超过总额价，视为包含在相应子目报价中，不再另行计量。

4.3  以上费用在全部工作完成后一次性办理计量支付。

第五篇  工程量清单

1.清单编制说明

1.1工程概况：

徐明公司管辖路段：S07 徐明高速公路K0+000-K139+032段乙类桥梁共计5座，双幅共计19.862Km，G1516泗宿高速K0+000-K54+000段乙类桥梁共计4座，双幅共计6.292Km。工程内容为：S07 徐明高速公路K0+000-K139+032段乙类桥梁定期检测及G1516泗宿高速K0+000-K54+000段乙类桥梁检测服务。

1.2编制依据

1.2.1工程施工采购文件工程量清单；

1.2.2本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以业主认可的工程量计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

1.3清单编制及报价要求

1.3.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.3.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。

1.3.3工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与合同条款和技术规范一起对照阅读。

1.3.4 响应人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。

2.填表须知

2.1 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2.2工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

2.3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2.4 金额（价格）均应以人民币表示。

徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目

工程量清单

表1  检测服务费报价表

单位：元（人民币）

| 细目号 | 细目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目 |  |  |
| 共计/总报价 |  | 小写：¥ |  |
|  |  | 大写： |  |

表2  检测服务费报价清单

单位：元（人民币）

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S07徐明高速公路段 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 1-2 | 桥梁定期检测 |  |  |  |  |  |
| -a | 桥梁 | 单幅*延米 | 19862 |  |  |  |
| -b | 线型观测点复测 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G1516泗宿高速公路段 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 2-2 | 桥梁定期检测 |  |  |  |  |  |
| -a | 桥梁 | 单幅*延米 | 6292 |  |  |  |
| -b | 线型观测点复测 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 结转至表1 |

注：检测服务费报价清单中仅对有“单位”和“检测数量”的细目填写单价和合价。

投标人：  （盖章）         法定代表人或其授权的代理人：     （签字）

## 第六篇  响应文件格式

徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目

响  应  文  件

响应人：      （盖章）

年  月  日

目    录

（一）报价函及报价函附录

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）已标价工程量清单

（五）技术建议书

（六）资格审查资料

附件A-1资质

附件A-2业绩

附件A-3主要人员

附件A-4试验检测设备

附件A-5财务状况

附件A-6诉讼和履约

### （一）报价函及报价函附录

致：    （采购人全称）

在研究了贵单位的采购文件（含补遗书第   至第   号）后，我单位愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   日历天，按照采购文件的要求，承担      （项目名称）的全部检测工作。

拟投入检测负责人：（姓名）              ，证书号码：                。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方按照要求向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的成交通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

如果我方在接到成交通知书后30天内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，或未能按采购文件规定的时间递交履约担保，贵方有权另选中标单位并上报交通运输主管部门备案。

响应人:  （全称）  (盖章)

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：     年    月    日

报价函附录

说明：1．下表所有数据须由响应人签署确认，并随投标书一起报送；

2．数据栏中，对数据的限额说明见合同条款。

3．本表各项内容可根据工程项目情况进行扩充、修改。

| 序号 | 事 项 | 合同条款 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赔偿的限额 | 4.4 | 检测机构的赔偿限额：当赔偿额达到检测合同金额的20%时，发包人有权单方面中止检测合同，并没收履约担保 发包人的赔偿限额：检测机构的直接经济损失×发包人应承担的责任比例 |
| 2 | 检测机构 | 2.4 |  |
|  | 其中：检测负责人 |  | 1 人 |
|  | 检测工程师 |  | 2 人 |
|  | 桥梁检测员 |  | 2 人 |
|  | 内业资料管理员 |  | 1 人 |
|  | 专职安全员 |  | 1 人 |
| 3 | 检测费用支付期限 | 6.2 | 乙方完成全部检查工作内容，在约定的时间内提交检查报告，经甲方桥梁养护工程师（需书面签署意见）审核合格后，按实际检测的工作量和乙方办理最终结算，将合同约定的技术服务费 一次性 支付给乙方，扣除结算金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期为12个月，待缺陷责任期满且扣减应由甲方从乙方扣回的款项后，甲方一次性退还 |

响应人:        （全称）  (盖章)

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：          年          月          日

(二)  法定代表人身份证明及授权委托书格式

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：        系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：   （全称）（盖章）

日期：       年     月     日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

### （三）授权委托书

致：  （采购人全称）

（响应人全称）   （职务）（姓名） 以法定代表人的身份，授权（响应人或其下属单位全称）的（职务）  （姓名）为我单位的合法代理人。该代理人在 （项目名称） 的采购过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

响应人：     （全称） （盖章）

授权人：     （签字）

被授权的代理人：       (签字)

日期：     年     月    日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

### （四）已标价工程量清单

表1  检测服务费报价表

单位：元（人民币）

| 细目号 | 细目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐明公司2019年度乙类桥梁定期检查服务项目 |  |  |
| 共计/总报价 |  | 小写：¥ |  |
|  |  | 大写： |  |

表2  检测服务费报价清单

单位：元（人民币）

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S07徐明高速公路段 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 1-2 | 桥梁定期检测 |  |  |  |  |  |
| -a | 桥梁 | 单幅*延米 | 19862 |  |  |  |
| -b | 线型观测点复测 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G1516泗宿高速公路段 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 2-2 | 桥梁定期检测 |  |  |  |  |  |
| -a | 桥梁 | 单幅*延米 | 6292 |  |  |  |
| -b | 线型观测点复测 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 结转至表1 |

注：检测服务费报价清单中仅对有“单位”和“检测数量”的细目填写单价和合价。

投标人：  （盖章）         法定代表人或其授权的代理人：     （签字）

- （五）技术建议书

技术建议书应阐明本检测合同段桥梁定期检测服务工作总体思路、机构设置及内部管理、检测难点与要点等的理解，提出本检测项目工作方法与试验检测质量保证体系，并提出试验检测人员进、出场计划，外业检测小组设置，检测计划安排等。体现投标人对项目要点、难点的理解及在试验检测上的独到见解和特色。应包括但不限于以下内容。

1.工程概述

简要叙述本检测合同段的工作内容，并对项目实施的难点、重点、关键工序及技术要点予以论述。

2.试验检测组织机构、人员配置及内部管理办法

应重点提供检测组织机构图、试验检测人员组成表及试验检测人员、仪器进、出场详细计划图表及说明。

3.检测实施方案

针对本项目的运营高速公路桥梁定期检测工作范围内的难点、重点、关键工序和技术要点，以及检测的不同阶段(前期准备、外业检测、内业资料整理阶段)的特点，制定具体的桥梁定期检测实施方案，应着重论述运营高速公路的桥梁检测的方法和质量控制措施。同时，还应说明对高速公路交通安全运行和检测工作安全生产等方面的独到见解和行之有效的措施。

4.对委托人的建议

投标人根据本项目的实际情况，就项目管理、质量安全控制、试验检测创新方法等方面(但不限于)向委托人提出合理化的建议。

5.安全保障体系

投标人应根据本项目的实际情况建立健全安全保障体系，制定检测过程中高速公路运行和自身检测的安全保障措施。

- （六）资格审查要求证明材料

- 附件A-1  资质

| 项目 | 响应人情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 资质 |  |  |

响应人：（公章）

注：本表后附相应证明文件（营业执照、检测资质证书、计量认证书等）。

- 附件A-2  业绩

| 项目 | 响应人情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 |  |  |

响应人：（公章）

注：本表后附相应证明文件（合同协议书等）。

- 附件A-3  主要人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 拟在本项目中任职/岗 | 曾任职/岗 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 证书号 | 从事检测工作时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桥梁检测工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桥梁检测工程师 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：（公章）

注：本表后附相应证明文件（身份证，技术职称资格证书，检测工程师证、项目负责人业绩证明等）。

附件A-4  试验、检测设备

| 项目 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟投入试验、 检测设备情况 |  |  |  |

响应人：（公章）

- 附件A-5  诉讼和履约

| 项目 | 响应人情况 | 承 诺 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼和履约 |  |  |

响应人：（公章）

注：本表中响应人应对其未存在“投标须知附件5-6”中所列事项进行承诺，并加盖公章。

## 第七篇  成交通知书格式

成交通知书

（成交人名称）：

你方于        （响应日期）所递交的                  文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：             元。

工期：         日历天。

工程质量：符合            标准。

项目经理：             （姓名）。

项目总工：             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                           与我方签订施工承包合同，在此之前按采购文件第二章“响应人须知”第26款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人： 	（盖单位章）

年	月	日

## 第八篇  合同协议书格式

技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

中华人民共和国科学技术部印制

(项目名称)服务合同

(甲方名称，以下简称“甲方”)为实施                      (项目名称)，已接受                            (乙方名称，以下简称“乙方”)对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

第一条下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)投标函及投标函附录；

(5)合同条款；

(6)技术规范；

(7)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的建议书；

(8)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

第二条 双方的权利和义务

（一）甲方应按照本合同规定的期限和方式，向乙方及时支付相关费用；

（二）甲方应提供桥梁竣工图纸；

（三）甲方具体负责该检测项目的管理工作，安排专人参与检测或抽查复核，做好现场质量、安全管理工作；

（四）甲方协助乙方办理《施工许可备案表》，其相关费用由乙方承担；

（五）乙方应在规定的时间内完成定期检查工作；

（六）乙方的主要检测人员不得随意调换，使用的检测设备要符合现行规范及甲方的要求；

（七）乙方应对现场检测作业的安全工作负责，对出具的检查结果负法律责任；

（八）在检测工作开展前，乙方须制定具体检查方案，报甲方审核，并办理相关涉路手续；

（九）乙方不得将本项目检测工作对外分包、转包。

第三条 合同金额

本次定期检测服务费为人民币（大写）：                      （包含增值税）。本合同为单价合同，工作量见附表，具体结算金额以实际发生的合格工作量为准。

第四条 付款方式

（一）乙方完成全部检查工作内容，在约定的时间内提交检查报告及合同约定的所有工作内容，经甲方桥梁养护工程师（需书面签署意见）审核合格后，按实际检测的工作量和乙方办理最终结算，按合同约定计量合格的技术服务费在计量周期内， 扣除结算金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期为12个月，待缺陷责任期满且扣减应由甲方从乙方扣回的款项后，甲方一次性退还支付给乙方。

（二）付款方式:甲方以银行转账的方式向乙方付款，乙方须提供符合财务要求的增值税发票，否则不予支付。乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

帐    号：

第五条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第六条 本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

第七条 本合同经双方签字盖章后生效，结清检测服务费用后自行失效。

发包人：               (盖单位章)              承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)            法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                           年       月         日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同

为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》和《公路养护安全作业规程》（JTJ-H30 2015）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

## 第九篇  其他材料

桥梁定期检查信息表

路线名称：xxx

|  |  |  | 桥梁长度（m） |  |  | 桥梁分类 |  | 上部结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨径组合 | 桥梁全长 |  |  |  |  |
| 号 |  | 跨径组合 |  |  | 桥梁全长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 桥长分类 | 桥位分类 |  |
|  |  |  | （右幅） | （左幅） |  |  |  |  |
|  |  | （左幅） |  |  | （右幅） |  |  |  |