附件1：

黄山中心2019年第一次机电系统维护备品备件相关技术参数与规范说明

报价人应完成黄山中心2019年第一次机电系统维护备品备件采购项目相关设备在采购、运输、安装、调试及缺陷责任期内的各项工作。

- 一、总则

- （1）质量要求：合格(设备包装完好，符合《公路工程质量检验评定标准》等国家相关规范、标准)。

- （2）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

- （3）如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味供方提供的设备能够符合本规范书的要求。

- （4）本设备技术规范书所使用的标准如与需方所执行的标准不一致时，取较高标准执行。

- （5）本设备规范书未尽事宜，由供需双方协商确定

- 二、技术参数

- 以下为本次采购主要设备的技术参数，本项目所设计所有机电设备需遵循的国家、行业、企业的标准及规范，但不仅限于此：

光纤收发器

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

- 传输速率：100 Mbps

- 光接口：SC光纤连接器，9/125um单模光纤

- 电接口：RJ45连接器

- 电口传输距离：0～120 m（米）

- 光口传输距离(至少)：20Km（公里）

- 工作电源：AC 86~260V 50~60Hz；DC +5V 1A

- 工作温度：0~70℃（商业级） -20~85℃（工业级）

- 存储温度：-40~85℃

- 工作湿度：0～95% 非冷凝

- 两个独立的具交换功能的交叉/平行自适应RJ-45 接口可以任意选用或同时使用

- 10/100M 速率自动适应

- 内置高品质光收发一体模块，确保光参数高度一致和长期稳定

- 外置优质开关电源

- 全双工、半双工自动适应

- 齐全的状态指示灯，便于安装和维护

- 支持热插拨，即插即用，无需设置

- 防静电，抗雷击，电磁兼容性好

票据打印机

1、在所有出口车道均配备票据打印机，当司机用现金支付通行费后，收费员按下“放行”键，票据打印机按既定的格式打印一张票据交给司机。票据打印机受车道控制器控制。

2、票据打印机的纸卷是由收费员更换的，票据打印机应有专门的非锁定装置以便收费员更换打印纸，同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件，即使偶然碰到、接触到电源装置，也不会干扰打印机的正确安全运行。

3、票据打印机应包括提前进纸装置并生成“测试”收据以验证进纸、定位的正确性和打印机的正常工作。这些控制装置应安装在打印头附近且不需要从键盘上的其它键确认其性能。测试收据应与正常收据有明显区别，以免混淆。

4、打印的票据至少应包括以下内容

全国统一发票监制章

路公司发票专用章

高速公路的名称

站号、车道号、收费员号

车型、车类、车重、超重类型、时间

总费额，路网内各路段拆分后的通行费额

5、需确保能够匹配本项目各路段收费软件，无需改变收费软件动态库；或能自动安装匹配当前收费软件。（太屯、黄塔桃汉高软件，黄祁皖通软件）

高速自动栏杆机

（1）双开式自动栏杆；

（2）杆臂长度：可定制；

（3）杆臂材质：碳纤维软性栏杆；

（4）电机：直流力矩电机；

（5）起落时间：≤0.36秒；

（6）工作电压：AC220 V±15%；50Hz（±4～10%）；

（7）工作环境温度范围： -40℃——50℃；

（8）工作环境湿度范围：≤95%；

（9）功率/功耗：待机≤150W*2；运行≤400W*2；

（10）MTTR：＜0.5小时；

MTBF：＞60000小时或＞500万次；

雨棚信号灯

- 尺寸：600×600mm，带遮阳罩，黑色机箱，防水、防尘、防锈设计，密封性IP55；

- 像素：每只象素封装2只以上LED管，图案每排2只像素以上；

- 具有“红色×，绿色↓”两种工作状态；

- 电源：AC220V±15%，50Hz±3Hz；

- MTBF：50,000小时；

- MTTR：0.5小时；

- 温度范围：-20℃～+60℃。

费额显示器

- LED点阵显示	16X16单色点阵，内置一级字库，全屏可显示4行8列，64个字符（32个文字），自带车道通行灯。

- 数据通讯	RS232标准接口

- 黄光报警灯	DC12V控制声光报警灯

- 语音提示	自动发音

- 工作温度	-30～70℃

- 环境湿度	<95%

- 亮度	≥2000cd/m²

- 功  耗	小于50W

- MTBF	80,000小时

- MTTR	0．5小时

亭内半球

- 传感器类型：1/3" 逐行扫描CMOS；

- 有效像素：200万；

- 最低照度要求彩色小于等于彩色0.1lux，黑白0.02 lux/F1.2；

- 镜头类型及参数	2.8-6mm镜头/F1.2，105°- 49°,自动光圈；或3.3-12mm镜头/F1.4，82°- 24°,自动光圈

- 摄像机需支持走廊模式，图像可旋转90°，180°，270°；

- 摄像机须同时支持双高码流（1080P和720P）,支持组播功能，支持ONVIF2.0协议；

- 支持中文字符叠加功能；

- 摄像机支持前端嵌入式智能分析，可根据需求选择智能分析模块上传至摄像机，利用摄像机进行分析

- 摄像机必须符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议。并提供开放的API接口，本次投标的网络摄像机产品的API接口必须一致，采用同一版本；

- 摄像机平均无故障时间MTBF必须大于等于100000小时；

- 摄像机必须支持原厂3年质保；

- 自动光圈：DC驱动；

- 电子快门：自动/手动（区间可调，1/50～1/4000 秒）；

- 性噪比：≥50dB；

- 智能报警：移动侦测、视频遮挡。

- 干线高速球机

- 传感器类型：1 / 3" 200万像素逐行扫描CCD；

- 最低照度：0.74Lux/F1.6(彩色) 0.04Lux/F (黑白)；

- 白平衡	：自动（默认）；

- 日夜模式：自动

- 光圈：自动；

- 变焦倍率：18倍光学变焦 ，12倍数字变焦，共216倍变焦。

- f=4.7mm（近端）to 84.6mm（远端）；

- 水平视角：55.2°（广角）～3.2°（远视）；

- F-值：F1.6（w）～F2.8（t）；

- 预置位： 100个；

- 电子快门：自动/手动（区间可调，1/4-1/10000秒）；

- 网络接口：10/100Base-TX，RJ45 ；

- 网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE、FTP、SMTP、NTP、SNMP等；

- 帧率：1～30fps；

- 摄像机须同时支持双高码流（1080P和720P）,支持组播功能，支持ONVIF2.0协议；

- 支持中文字符叠加功能；

- 摄像机控制：摄像机必须支持360°水平旋转；垂直旋转180°，转速范围0.5 - 300/每秒；

- 摄像机支持前端嵌入式智能分析，可根据需求选择智能分析模块上传至摄像机，利用摄像机进行分析

- 电源：P0E供电；

- 功耗：最大17W；

- 防护等级：IP66；

- 采用多角度高效红外阵列，使光线均匀分布，图像亮度均匀；且低功耗，红外距离最大达150米；

- 摄像机必须符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议。并提供开放的API接口，本次投标的网络摄像机产品的API接口必须一致，采用同一版本；

- 摄像机平均无故障时间MTBF必须大于等于100000小时。

- 车道摄像机

- 200万枪型网络摄像机

- 摄像机参数

- 图像传感器

- 1/3" Progressive Scan CMOS

- 最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白：0.0005Lux@(F1.2,AGC ON)

- 电子快门：1/3-1/100,000s，支持慢快门

- 日夜模式：自动ICR红外滤光片式

- 镜头接口：C/CS接口

- 光圈：DC驱动(/P：支持P-Iris)

- 聚焦：/A机型：支持ABF辅助聚焦

- 数字降噪：支持3D数字降噪

- 宽动态范围：120dB

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG、H.265编码类型

- Main Profile

- H.264编码类型

- BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

- 视频压缩码率：32 Kbps~16Mbps

- 音频压缩标准

- G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM

- 音频压缩码率

- 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)

- 图像参数

- 最大图像尺寸：1920×1080

- 主码流及帧率：

- 50Hz：25帧(1920×1080,1280×960,1280×720)

- 60Hz：30帧(1920×1080,1280×960,1280×720)

- 子码流及帧率：

- 50Hz：25帧(704×576,640×480,352×288)

- 60Hz：30帧(704×480,640×480,352×240)

- 第三码流：

- 50Hz：25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288)

- 60Hz：30帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)

- 图像设置：

- 走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调

- 图像增强：

- 支持背光补偿(可选择区域)，透雾

- 日夜转换方式：自动，定时，报警触发

- 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域

- 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪

- 存储功能：支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

- 智能报警：

- 移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错

- 支持协议：

- TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

- 接口协议：

- ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

- 通用功能：

- 一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤

- Smart功能

- 行为分析：

- 越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测

- 异常侦测：

- 场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测

- 识别检测：人脸侦测

- 接口参数

- 报警接口

- 1路开关量输入(0-5vDC)；

- 1路报警输出(最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)，支持报警联动

- 音频接口

- 1对3.5mm音频输入(LINE输入)/输出，1个内置麦克风(可关闭)

- 网络接口

- 内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M自适应以太网络数据

- 模拟视频输出

- 1.0V[p-p]/75Ω，PAL或NTSC，BNC头

- 其它接口

- 1个RS485接口，1个RS232接口

- 一般规范

- 电源和功率

- AC24V/DC12V/PoE(802.3af)；6W Max

- 工作温度和湿度

- -30℃～60℃；湿度小于95%(无凝结)

- *建议配置两线式电源

#### UPS 主机

- 1、容量：6KVA；

- 2、后备时间：≥1h（电池收费站已有，无需配备）；

- 3、输入电压：380V±20％；

- 4、输入频率：50HZ±5HZ；

- 5、输入功率因数：>0.95；

- 6、输出电压： AC380V，50HZ；

- 7、整机工作效率：≥92％；

- 8、市电掉电转换时间：零转换；

- 9、通讯接口：带网络接口卡；

- 10、控制面板：多功能液晶显示屏做为状态显示及控制平台；

- 11、具备紧急电源关断功能；

- 12、配套使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，应满足以下要求：

- Ø不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液；

- Ø可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾；

- Ø自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％；

- Ø满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全；

- Ø可以任意方向使用；

- Ø无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电；

- Ø坚固的端子连接，便于安装连接，导电能力强；

- Ø计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。

- 13、UPS的开关应装在机箱的前面板上，仪表、显示器、开关等等应排列使人能方便地得到运行和操作监视的信息；

- 14、UPS应具有遥控和遥测功能，具备与计算机的通信接口，通过收费管理计算机实现对UPS状态的实时监控。

- 三、包装运输和贮存

- 1、设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

- 2、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 3、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 4、包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）

- 5、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 6、随产品提供的技术资料应完整无缺。

- 四、其他相关说明

- 1、供方应提供产品使用说明书或样本，安装指南、运行、维护、修理说明书；出厂试验记录：设备的检验报告、产品合格证；同期提供用户要求的相关设备及相关的配合资料。部件清单资料。

- 2、在设备安装使用过程中，设备运行发生故障时，供方接到电话或书面通知后，24小时做出答复，48小时内派出技术人员到达现场处理问题。

- 3、本项目采购所有设备在质保年限内出现属于质量问题而损坏的，供方均应无偿修理更换。

- 4、供方在设备到货提前一周通知询价方以备进行验收入库。

- 5、其它未尽事宜，三方协商后以书面形式明确。

- 安徽交控集团黄山中心

2019年05月16日